南通市长江堤防精细化管理系统项目

竞争性磋商文件

代建人:	【南通市大数据发展集团有限公司】

2021年 03 月 29 日

目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	3

供应商须知前附表	3

1.	总则	5

1.1项目概况	5

1.2项目需求	5

1.3采购方式	5

1.4磋商组织形式	5

1.5供应商不得存在的情形	5

1.6合格的货物和服务	6

1.7保密	6

2.	竞争性磋商文件	6

2.1竞争性磋商文件的组成	6

2.2踏勘现场	6

3.	磋商响应文件	7

3.1磋商响应文件的组成	7

3.2磋商响应文件的编制	7

3.3磋商报价	7

3.4磋商响应文件的式样、密封和标记	7

4.	磋商	8

4.1磋商响应文件的递交	8

4.2磋商响应文件的修改、撤回和撤销	8

5.	唱价	8

5.1唱价时间和地点	9

5.2唱价程序	9

5.3异议	9

6.	评选	9

6.1评选委员会	9

6.2评选原则	9

6.3评选方法	10

6.4中选候选人推荐原则	10

6.5评选报告	10

7.	成交供应商	10

7.1确定成交供应商	10

7.2成交供应商公示	10

7.3成交通知	10

8.	纪律和监督	11

8.1对采购人的纪律要求	11

8.2对供应商的纪律要求	11

8.3对评选委员会成员的纪律要求	11

8.4对与评选活动有关的工作人员的纪律要求	11

9.	特别说明	11

9.1项目报价说明	11

9.2服务费支付方式	11

第三章 评选办法	12

评选办法前附表	12

1.	评选方法	14

2.	评选程序	14

2.1详细评审	14

2.2中选候选人推荐原则	14

2.3评选结果	15

第四章【技术标准和要求及产品内容】	16

4.1背景	16

4.2建设内容	16

4.3整体架构	17

4.4前端监控点分布	18

4.5主要设备性能参数	19

4.6终端安装要求	30

4.7传输系统要求	31

4.8电力接入要求	31

4.9维护要求	31

4.10综合管理平台系统功能要求	31

4.11项目服务清单	32

第五章 磋商响应文件格式	52

1.	专用印章授权函（如有，没有可不填）	54

2.	磋商函	55

3.	法定代表人（负责人）身份证明	56

4.	法定代表人（负责人）授权委托书	57

5.	廉洁磋商承诺书	58

6.	商务规范书偏离表	59

7.	技术规范书偏离表	60

8.	承诺书	61

9.	商务技术证明文件	62

10.磋商一览表	63

第一章 竞争性磋商公告

本项目为南通市长江堤防精细化管理系统服务项目，代建人为南通市大数据发展集团有限公司，现就本项目组织竞争性磋商采购，诚邀符合资格条件的潜在供应商参加磋商响应。

1.	项目概况与采购内容

1.1	项目需求：南通市长江堤防精细化管理系统服务。

1.2	本项目设置最高磋商限价，磋商限价321.6万元，供应商磋商报价高于最高磋商限价的，为无效响应。

2.	供应商资格要求

2.1	供应商基本资格要求：

2.1.1	供应商须为中华人民共和国境内（不含港澳台地区）注册的法人或其分支机构或其他组织、合法运作并独立于招标人和招标代理机构。供应商须提供有效的营业执照、组织机构代码证；如供应商已按“三证合一”或“五证合一”登记制度改革的要求完成登记的，仅需提供有效的新版的“营业执照”复印件。

2.1.2	供应商具有增值税一般纳税人证明（能开具符合甲方要求的增值税专用发票、须提供一般纳税人章或税务资格认定证书或已开具的增值税专用发票复印件）。

2.1.3	本项目仅允许具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》的运营商的南通地区分支机构投标。

2.2	供应商不得存在下列情形： 本次项目不接受联合体投标 。

（1）被责令停业或破产状态的；

（2）被暂停或取消磋商资格的；

（3）财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的；

（4）在最近三年内有骗取中选情形的；

（5）在最近三年内因严重违反合同约定被解除合同/协议，或取消供应商资格的；

（6）在最近五年内参与的采购活动中有行贿犯罪记录的；

3.	竞争性磋商文件获取

因需求内容涉密，请供应商与代建人联系获取书面文档。

4.	磋商保证金

4.1	磋商保证金的缴纳形式：转账、电汇、网银，不接受现金、本票等形式。

4.2	磋商保证金金额：6.432万。

4.3	接受磋商保证金的指定账户信息：

4.3.1	开户名：南通市大数据发展集团有限公司

4.3.2	开户行：交通银行南通城东支行

4.3.3	银行账号：326008604018010062102

4.4	保证金打款成功之后，投标人须将银行回执单保存好并带至开标现场查验（银行回执单现场备验，不得密封在响应文件内）。

4.5	未从企业基本帐户汇出的磋商保证金，以及使用其他磋商供应商子账户汇款的磋商保证金，本项目一律不予接受。凡出现弄虚作假现象的磋商供应商，投标保证金一律不予退还。

4.6	各磋商供应商应充分考虑磋商保证金从提交到入账的时间风险，在投标截止日之前办理相关事项并再次确认是否已成功缴纳，以保证磋商保证金在磋商文件指定的投标截止时间前汇入指定账户。

4.7	为提高效率，在规定时间内，由采购人统一代为办理成交人和未成交人的保证金退还工作。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还按相关规定执行。

5.	磋商响应文件的递交

5.1  磋商响应文件递交截止时间：2021年04月19日14时。

5.2  磋商响应文件递交地点：南通市崇川区盘香路创源科技园8号楼14层。

5.3  本项目将于上述同一时间、地点进行唱价，供应商的法定代表人（负责人）或者其委托代理人准时参加。

5.4  出现以下情形时，采购人不予接收磋商响应文件：

5.4.1	逾期送达或者未送达指定地点的；

5.4.2	未按照竞争性磋商文件要求密封的；

5.4.3	未按照本采购公告要求获得本项目竞争性磋商文件的。

6.	联系方式

采购人：南通市大数据发展集团有限公司

联系人：曾鸣

电  话：0513–81109395

第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

本供应商须知前附表是对供应商须知正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 单位名称：南通市大数据发展集团有限公司 |
| 2 | 采购项目名称 | 项目名称： 南通市长江堤防精细化管理系统项目 |
| 3 | 采购范围 | 详见第一章【采购公告】 “1.项目概况与项目需求”。 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 5 | 供应商不得存在的其他情形 | 见公告 |
| 6 | 竞争性磋商文件的组成 | - 采购公告 - 供应商须知 - 评选办法 - 技术标准和要求及产品内容 - 磋商响应文件格式 |
| 7 | 是否以单项报价核定低于成本 | 不要求 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织，由供应商自行去现场踏勘。 |
| 9 | 磋商响应文件组成 | 商务、技术磋商响应文件，包括： （1）专用印章授权函 （2）磋商函 （3）法定代表人（负责人）身份证明 （4）法定代表人（负责人）授权委托书 （5）廉洁磋商承诺书 （6）商务规范书偏离表 （7）技术规范书偏离表 （8）承诺书 （9）商务技术证明文件 唱价文件，包括： - 磋商一览表 |
| 10 | 磋商响应文件应答和编写 | 供应商应当认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞争性磋商文件要求递交全部资料或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商被否决。 |
| 11 | 磋商响应文件的盖章或者签字 | 本条款增加以下规定： （1）磋商响应文件“磋商响应文件格式”中有单位名称和企业负责人或其委托代理人签字落款的磋商响应文件必须加盖单位公章，并由企业负责人或其委托代理人签字。 （2）除上述文件以外的其他磋商响应文件组成部分必须加盖骑缝章（骑缝章必须覆盖所有磋商响应文件），或者由企业负责人或者其委托代理人签字。 （3）如使用磋商专用章、业务专用章的，应提供公章对磋商专用章、业务专用章的授权说明。 |
| 12 | 最高磋商限价或者其计算方法 | 设置最高磋商限价，具体见公告 |
| 13 | 磋商报价优惠条件 | 不接受报优惠价 |
| 14 | 备选磋商方案 | 不允许 |
| 15 | 磋商响应文件份数 | 正本一份，副本肆份 |
| 16 | 磋商响应文件递交截止时间 | 见公告 |
| 17 | 磋商响应文件递交地点 | 见公告 |
| 18 | 磋商响应文件退还 | 不退还 |
| 19 | 递交磋商响应文件的供应商不足三家的处理原则 | 【唱价时，供应商少于3个的，采购人重新组织采购】 |
| 20 | 唱价时间和地点 | 同磋商响应文件递交截止时间和地点。 |
| 21 | 中选候选人推荐原则 | 推荐原则如下：按照综合得分高低排序，中选候选人1名 |
| 22 | 成交供应商数量 | 成交供应商数量：1名 |
| 23 | 中选原则 | 中选原则如下： 采购人根据评选委员会推荐的中选候选人名单排序依次确定成交供应商 |

- 总则

1.1项目概况

1.1.1本项目已具备竞争性磋商条件，现对本项目进行竞争性磋商。

1.1.2代建人：南通市大数据发展集团有限公司。

1.1.3项目名称：南通市长江堤防精细化管理系统项目。

1.2项目需求

南通市长江堤防精细化管理系统服务。通过建设视频监控网格，实现一个平台、一套系统、一组流程对南通市区长江堤防管理范围内“两违、三乱”、非法采砂等重点、难点问题加强管理和处置。考虑到本项目自行新建监控杆投资金额高，施工难度大，协调因素多，预备利用现有杆塔资源，有效缩短项目周期，快速投入使用。

本项目计划在南通市区范围内建设46个主要监控点和5个辅助监控点形成监控网格。主要监控点中，41个为高空监控点（监控高度为30米到50米），5个为普通监控点（监控高度约15米）。

本项目要求在3个月内完成交付使用。

南通市长江堤防精细化管理系统服务包含但不限于设备使用服务、高位安装服务、高空挂载服务、电力引入服务、传输服务、平台服务、维护保障服务。

1.3采购方式

采购方式：竞争性磋商。

1.4磋商组织形式

本项目由代建人自行组织。

1.5供应商不得存在的情形

1.5.1供应商不得存在下列情形之一

- 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 被责令停业或破产状态的；

- 被暂停或取消磋商/磋商资格的；

- 财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的；

- 在最近三年内骗取中标/中选的；

- 在最近三年内因严重违反合同约定被解除合同/协议，或取消供应商资格的；

供应商是代理商的，本条所指的供应商也包括其所代理的制造商。

1.5.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目中同一分包采购或者未划分分包的同一项目采购。

1.6合格的货物和服务

1.6.1供应商提供的所有货物及其有关服务的原产地，均应当来自中国或者是与中国有正常贸易往来的国家或者地区。采购人的支付也仅限于这些货物和服务。

1.6.2本竞争性磋商文件所属的“原产地”是指货物开采、生长、生产或者提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指制造、加工或者实质上装配了主要部件而形成的货物。商业上公认的产品是指基本特征、性能或者功能上与部件有着实质性区别的产品。

1.6.3供应商提供的所有货物及其有关服务应当符合国家规定的资格条件。

1.7保密

参与采购活动的各方应当对竞争性磋商文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应当对由此造成的后果承担法律责任。

- 竞争性磋商文件

2.1竞争性磋商文件的组成

2.1.1竞争性磋商文件一般由以下部分组成：

第一章 采购公告/磋商邀请书

第二章 供应商须知

第三章 评选办法

第四章 技术标准和要求及产品内容

第五章 磋商响应文件格式

2.1.2竞争性磋商文件对同一内容的表述应当一致。第一章“采购公告”或者“磋商邀请书”与竞争性磋商文件在同一内容的表述上有矛盾或者冲突时，以第一章“采购公告”或者“磋商邀请书”为准。

2.2踏勘现场

2.2.1供应商组织踏勘现场的，采购人按照规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

2.2.2潜在供应商踏勘现场发生的费用自理。

2.2.3除采购人的原因外，潜在供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

2.2.4采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供潜在供应商在编制磋商响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

- 磋商响应文件

3.1磋商响应文件的组成

供应商应当按照竞争性磋商文件要求递交磋商响应文件。

3.2磋商响应文件的编制

3.2.1供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制磋商响应文件，磋商响应文件应当对竞争性磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应。

3.2.2供应商应当认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞争性磋商文件要求递交全部资料或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商被否决。

3.2.3供应商递交的磋商响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有往来函电均应当使用中文。供应商递交的证明文件和文献可以使用另一种语言，但相应内容应当译成中文，在解释磋商响应文件时以中文译本为准。

3.2.4磋商响应文件应当使用不褪色的材料书写或者打印，并加盖单位公章或者由供应商的企业负责人或者其委托代理人签字。委托代理人签字的，磋商响应文件应当附企业负责人签署的授权委托书。磋商响应文件应当尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应当加盖单位公章或者由供应商的企业负责人或者其委托代理人签字确认。

3.3磋商报价

3.3.1供应商应当根据竞争性磋商文件要求进行报价，供应商应当报出符合竞争性磋商文件要求的拟提供磋商货物的单价（如适用）和总价。

3.3.2磋商货币：人民币。

3.3.3采购人设有最高磋商限价的，供应商的磋商报价不得超过最高磋商限价，否则其磋商将被否决。

3.3.4采购人不接受供应商的任何低于成本报价的不正当竞争方式。

3.3.5只有在竞争性磋商文件要求或者允许报优惠价时，供应商才可以报出。供应商优惠报价的数额，唱价时也必须当众宣读。

3.3.6供应商在开标现场按照要求填写第二次报价，采购人以第二次报价为最终采购报价依据，且第二次报价不得超过第一次报价金额。

3.4磋商响应文件的式样、密封和标记

3.4.1供应商应当编制一份磋商响应文件“正本”一份，“副本”四份。

3.4.2每份磋商响应文件的正本、副本应当分别装订，并于封面上明确标明“正本”、“副本”字样。

3.4.3磋商响应文件应当按照竞争性磋商文件规定密封包装，并于封装封面上明确标明“正本”、“副本”字样。密封的所有粘接缝隙必须加盖单位公章或者由供应商的企业负责人或者其委托代理人签字。

3.4.4外层包封应当写明采购人名称和地址、项目名称、采购编号、并注明唱价时间以前不得开封。还应当写明供应商的名称与地址、邮政编码，以便磋商出现逾期送达时能原封退回。

3.4.5递交磋商响应文件时，采购人应当对符合竞争性磋商文件规定密封和标记的磋商响应文件进行签收。

- 磋商

4.1磋商响应文件的递交

4.1.1磋商响应文件递交截止时间： 2021年04月19日14时。

4.1.2磋商响应文件递交地点：南通市崇川区盘香路创源科技园8号楼14层。

4.1.3采购人收到磋商响应文件后，向供应商出具签收凭证。

4.1.4出现以下情形时，采购人不予接收磋商响应文件：

- 逾期送达或者未送达指定地点的；

- 未按照竞争性磋商文件要求密封的；

- 未通过资格预审的申请人递交的；

- 未按照第一章“采购公告”或者“磋商邀请书”要求获得本项目竞争性磋商文件的。

4.1.5递交磋商响应文件的供应商不足三家的，采购人重新组织采购。

4.2磋商响应文件的修改、撤回和撤销

4.2.1在规定的磋商截止时间前，供应商可以修改或者撤回已递交的磋商响应文件。

4.2.2供应商修改后的磋商响应文件，应当在规定的磋商截止时间前按照竞争性磋商文件的规定编制、密封、标记、递交。

4.2.3供应商撤回已递交的磋商响应文件，应当书面通知采购人。

4.2.4供应商在规定的磋商截止时间后，不得在磋商有效期内撤销其磋商。

- 唱价

5.1唱价时间和地点

采购人将按照规定的时间和地点公开唱价，参加唱价的供应商代表应当签名报到，以证明其出席唱价。唱价时间和磋商截止时间应当为同一时间。

5.2唱价程序

5.2.1唱价会议由采购人组织并主持，邀请所有的供应商或者其代表出席。供应商代表或者采购人委托的公证机构对磋商响应文件密封性进行检查。

5.2.2采购人在磋商响应文件递交截止时间前收到的所有磋商响应文件在唱价时都应当当众予以拆封、宣读，但按照竞争性磋商文件规定递交合格的书面撤回通知的磋商响应文件不予开封。

5.2.3唱价时，采购人应当当众宣布参加本项目采购的供应商个数及磋商响应文件的密封情况，并宣读有效磋商的“磋商一览表”中的内容，“磋商一览表”一般包括：供应商名称、磋商总报价、交货期以及竞争性磋商文件中规定的其他内容。

5.2.4唱价内容填写在“唱价记录表”中，由唱价人、记录人、供应商代表、监督人签字确认，存档备查。

5.3异议

5.3.1供应商对唱价有异议的，应当在唱价现场提出，采购人应当当场做出答复，并制作记录。

5.3.2供应商认为存在低于成本价磋商情形的，可以在唱价现场提出异议，并在评选完成前向采购人递交书面材料，采购人应当及时将书面材料转交评选委员会。

- 评选

6.1评选委员会

评选由评选委员会负责，任何单位和个人不得非法干预或者影响评选的过程和结果。评选委员会成员名单在中选结果确定前保密。

6.2评选原则

6.2.1评选活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.2评选委员会按照第三章“评选办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对磋商响应文件进行评审。第三章“评选办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评选依据。

6.3评选方法

6.3.1本项目评选所采用的评选方法为综合评估法的。最大限度地满足竞争性磋商文件中规定的各项综合评价标准的磋商，应当推荐为中选候选人，量化的标准和权重应当在竞争性磋商文件中明确规定。

6.3.2法律、法规允许的其他评选方法。

6.4中选候选人推荐原则

评选委员会应当根据竞争性磋商文件载明的规则推荐中选候选人。

6.5评选报告

评选完成后，评选委员会应当根据《采购管理办法》的有关规定及时向采购人提交评选报告和中选候选人名单。

- 成交供应商

7.1确定成交供应商

7.1.1采购人依据评选委员会推荐的中选候选人确定成交供应商。

7.1.2采购人根据评选委员会推荐的中选候选人名单排序依次确定成交供应商。

7.1.3在签订合同之前，成交供应商放弃中选或者不能履行合同的，采购人可以按照评选委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为成交供应商，也可以重新采购。集中采购项目还可以对成交供应商的中选份额进行调整。

7.2成交供应商公示

7.2.1采用公开采购方式的，采购人应在“资格预审公告”或者“采购公告”发布媒介公示成交供应商，公示期不少于1日。

7.2.2供应商或者其他利害关系人对采购项目的评选结果有异议的，应当在成交供应商公示期间提出。

7.3成交通知

7.3.1在成交通知书发出前，成交供应商候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，可能影响其履约能力的，供应商应当主动告知采购人。

7.3.2成交供应商确定后，采购人向成交供应商发出成交通知书，同时通知未成交供应商。

7.3.3成交通知书是采购档案和合同的组成部分。

7.3.4成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变中选结果或者成交供应商放弃中选的，应当承担法律责任。

- 纪律和监督

8.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者评选委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取中选，供应商不得以任何方式干扰、影响评选工作。

8.3对评选委员会成员的纪律要求

评选委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评选有关的其他情况。在评选活动中，评选委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评选程序正常进行，不得使用第三章“评选办法”没有规定的评审因素和标准进行评选。

8.4对与评选活动有关的工作人员的纪律要求

与评选活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对磋商响应文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评选有关的其他情况。在评选活动中，与评选活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评选程序正常进行。

- 特别说明

9.1项目报价说明

本次采购内容为南通长江堤防精细化管理系统服务项目第一年服务，投标人一次性建设，按照5年等额分摊测算报价。

9.2服务费支付方式

合同签订后投标人在项目安装调试完成并验收合格，交付甲方使用后，甲方支付本次采购服务合同金额的100%。

- 第三章 评选办法

## 评选办法前附表

| 序号 | 评分因素 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（10分） |  | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公示计算： 磋商报价得分=（评标基准价/磋商报价）*价格权值10%*100 | 10 |
| 2 | 技术部分（35分） | 系统设计方案（8分） | 总体技术方案以满足南通长江段堤防精细化管理视频监控系统一期建设内容为目标，方案包含前端点位设计、系统整体设计及安全保障，告警事件处理流程，监控平台功能、后期前后端维护等。 总体技术方案需求理解深刻，内容齐全、合理可行的得6-8分；总体技术方案内容较齐全、基本合理可行的得3-5分；总体技术方案内容不完整，技术细节不合理的得0-2分，步长1分。 | 8 |
|  |  | 勘查设计方案（12分） | 供应商须结合实际情况，对长江南通段堤岸沿线进行详细勘测，明确监控点位与监控对象位置关系、监控点位视野情况，并提供相应的地形草图和现场照片，形成现场勘测报告。由专家评审对供应商间横向对比勘测报告的完整性、科学性、准确性进行打分。第一档得9-12分，第二档得5-8分，第三档得0-4分，步长1分。 | 12 |
|  |  | 投标产品的技术参数、功能等符合情况（15分） | - 供应商所投产品完全满足“第四章 技术标准和要求及产品内容”中产品技术指标要求的得15分，其中标★项为主要技术指标，有1项负偏离的扣1分，扣完为止（★项要求提供相关材料，若未提供则视为不满足）。 注： （1）产品技术指标要求见文件“第四章 技术标准和要求及产品内容”中主要产品参数性能要求章节。 （2）供应商所投产品的技术指标以所投产品检测报告为准（提供原件或复印件，并加盖所投产品制造商公章）。 | 15 |
| 3 | 现场演示（25分） |  | 供应商在南通市区段长江沿线部署高空监控进行真实系统演示，不能进行真实系统演示的此项不得分。演示时间不超过30分钟，不接受软件原型、视频、录屏等真实可操作系统以外的形式。 1、演示内容如下： （1）系统用户角色权限区分（3分） A)南通市长江堤防精细化管理监控系统定为两级管理架构； B)系统使用角色分为五大类：区县系统值班人员、区县运行人员、区县管理人员、市局系统值班人员、市局管理人员； C)各角色人员工作权限可在系统按照优先级自行进行配置。 每一类功能实现完全响应得1分，部分响应、不能响应的得0分，共3分 - 事件告警提示（8分） 需在长江南通段岸线范围搭建用于前端演示的视频试点进行违章建筑检测和船只检测的功能演示： A)通过在前端摄像机针对重点管控区域配置预置点，在智慧水利智能分析主机中开启违章建筑检测功能，支持在检测区中绘制多个屏蔽区，并可支持针对多个预置点配置巡检任务，定时进行智能巡检，在平台实时预览界面中，出现的违章建筑在画面中的位置被框出，同时在平台自动弹出报警提示； B)针对前端热成像摄像机的告警事件，需支持报警三张图（可见光全局一张、可见光变焦细节一张、热成像一张）的接收和展示； 每一类功能实现完全响应得4分，部分响应、不能响应的得0分，共8分 （3）系统告警事件超时未处理越级上报（4分） A)区县级监管平台告警事件超出规定时间未处理的需要将告警事件自动上报至市级监管平台，且监管平台支持对报警事件的批量处理； B)市级监管平台支持事件报表功能，可按报警产生区域、报警事件状态进行图表展示； C)系统支持在移动APP端进行告警事件人工上报和事件的闭环处理，包括误报、处理中、结案（有捕获）、结案（未捕获）4种处理状态。 D）支持在人工上报及告警处理过程中，增加处理信息，支持增加文字信息、图片、音频及短视频的上传。 每一类功能实现完全响应得1分，部分响应、不能响应的得0分，共4分 （4）无人机GPS定位及飞行数据展示（6分） A）无人机上线后，在南通市长江堤防精细化管理监控系统平台的电子地图上可显示无人机实时位置； B）支持在南通市长江堤防精细化管理监控系统平台电子地图及视频预览界面拉取无人机挂载摄像头的实时视频流； C）支持在南通市长江堤防精细化管理监控系统平台电子地图界面查看无人机的飞行参数（包含飞行姿态、电池电量、剩余飞行时间、垂直速度、水平速度、距离起飞点距离、飞行高度等） 每一类功能实现完全响应得2分，部分响应、不能响应的得0分，共6分 | 21 |
|  |  |  | 2、评委根据供应商提供的真实系统演示情况进行评分。功能全面，演示明确的得3-4分，功能较全面，演示基本明确的得1-2分，功能不完整，演示不明确的不合理的不得分，步长1分。 | 4 |
| 4 | 商务部分（30分） | 供应商综合实力（20分） | 1、供应商所投主要设备管理平台（综合安防管理平台）的制造商为国家信息安全漏洞共享平台CNVD用户组成员单位，提供相关证明材料得2分。 | 2 |
|  |  |  | 2、供应商所投主要设备管理平台（综合安防管理平台）的制造商具有软件能力成熟度模型集成等级CMMI5级证书，得2分，CMMI4级证书得1分，其他等级不得分。提供相关证明材料。 | 2 |
|  |  |  | 3、供应商所投主要设备管理平台（综合安防管理平台）的制造商通过ISO9001质量管理体系认证、 ISO/IEC27001 信息安全管理体系认证、ISO/IEC20000IT服务管理体系认证证书的，每提供1项得1分，满分3分。 | 3 |
|  |  |  | 4.供应商拥有本项目所需的沿江高空杆塔资源（高度30米及以上），须提供权属证明材料或权属单位授权使用证明材料。20个及以下不得分，20个以上部分，每多提供一个得1分，满分10分。 | 10 |
|  |  |  | 5.供应商（包括其上级公司）和水利主管部门就智慧水利建设和资源共享签订过相关战略合作协议且能提供相关证明材料，国家级得3分，省级得2分，地市级得1分，满分3分，不重复得分。 | 3 |
|  |  | 项目实施方案（5分） | - 施工进度保证： （1）有合理的施工进度计划确保项目的进度要求，得0.5分。 （2）有合理的施工进度措施（措施包含组织、技术等），由评委酌情给分，最高得1分；共计1分，步长0.1分。 2、主要施工方法及质量保证措施，关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点；架构清晰、科学性、合理性，优秀得2分，良好得1分，一般得0.5分，未提供方案不得分。 3、施工安全保证措施：完整性、缜密性、可操作性，优秀得1.5分，良好得1分，一般得0.5分，未提供方案不得分。 | 5 |
|  |  | 售后、运维服务（5分） | 根据供应商培训、售后、运维服务能力等方案评审，包括具体方案以及配备维护人员的资质，培训时间、内容、人数等，优秀得3-5分，一般得1-2分，未提供售后运维服务方案不得分，步长1分。 | 5 |

- 评选方法

本采购项目评选采用综合评估法。评选委员会根据规定的评分因素和评分标准进行评分，按照综合评分由高到低的顺序推荐中选候选人，但磋商报价低于其成本的除外。

- 评选程序

2.1详细评审

2.1.1评选委员会按照规定的评审因素和量化标准进行评分，并计算出综合评估得分。

2.1.2评分分值计算原则上保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。另有规定的，见评选办法前附表。

2.2中选候选人推荐原则

2.2.1评选委员会按照综合评分由高到低的顺序推荐中选候选人。综合评分相同的，处理原则见评选办法前附表。

2.2.2中选候选人推荐原则见评选办法前附表。

2.3评选结果

2.3.1评选委员会完成评选后，应当向采购人递交书面评选报告。评选委员会分组评审的，应当形成统一、完整的评选报告。

2.3.2评选报告应当包括下列内容：

- 评选概况（包括评选日程、评选方法和标准、评选委员会名单、唱价记录、磋商一览表等评选基本情况）；

- 评选专家评分原始记录表和否决磋商的情况说明；

- 供应商的排名顺序及推荐的中选候选人；

- 签订合同前要处理的事宜；

- 其他重要情况说明（澄清、说明、否决磋商的情况、补正事项纪要）；

- 评选委员会成员名单及本人签字、拒绝在评选报告上签字的评选委员会成员名单及其陈述的不同意见和理由。

第四章【技术标准和要求及产品内容】

- 4.1背景

为进一步落实习近平总书记生态文明思想和长江经济带“共抓大保护,不搞大开发”的重要指示精神，实现长江大保护全面跃升，推动长江经济带高质量发展。响应国家《长江岸线保护和开发利用总体规划》《长江经济带生态环境保护规划》和国家、省、市关于长江保护工作相关要求，南通市人民政府办公室发布了市政府办公室关于印发《长江（南通段）岸线综合整治行动方案》的通知，对长江（南通段）岸线进行综合整治，为了提高堤防管理能力，《南通市长江堤防精细化管理工作方案》要求：推行全覆盖智能化管理，通过现代化监管措施，提高长江（南通段）精细化管理水平。

- 4.2建设内容

本项目计划在南通市区范围内建设46个主要监控点和5个辅助监控点形成监控网格。主要监控点中，41个为高空监控点（监控高度为30米到50米），5个为普通监控点（监控高度约15米）。同时建设一套综合分析管理平台，为南通市长江堤防精细化管理提供系统服务。

该服务需实现如下功能：

1. 高空瞭望，全局掌控

依托沿江杆塔资源高位监控，实现南通市区沿江辖区的广覆盖。

2. 重点区域，重点关注

重点区域如：险工险段、采砂区、通江河道等实现24小时重点关注以便及时发现问题并处理。

3.特殊行为，智能分析

通过基于深度学习的智能分析算法和视频监控系统的结合，当系统对实时视频和图片进行智能分析后，确认存在乱占、乱建和非法采砂等疑似违犯行为时，立即生成报警。

4. 告警上报及处理闭环

当系统接收到告警，后端业务处理行程闭环及留痕。

5.综合管理

将各类平台数据综合管理应用（客户端、APP）如视频等综合调度、终端查看；系统支持基于报警事件的大数据统计分析，并将数据进行可视化呈现。如按照天、月、年维度进行报警发生数量的统计；按照事件处理状态、事件归属区域等维度进行分析展示。

- 4.3整体架构

南通市长江堤防精细化管理系统服务项目主要由前端监控站点、网络传输链路、汇聚服务器等组成。

前端监控站点由高清摄像机、无人机、沿江江面高空杆塔（30米到50米）、监控立杆、动力配套设备等组成，充分利用沿江杆塔资源，高清摄像机根据监控需要及现场实际情况，分别部署极光球机、热成像双目摄像机、热成像三目重载云台等设备。本次系统以视频全覆盖为主，以重点地段视频智能化应用为辅。前端点位的选取确保可实现对江面、江堤以及其他重点区域的全面覆盖，同时根据覆盖地区的不同（如江面、江堤、闸口、通江河道、险工险段、生态敏感区等）监控要求，选区不同性能和工作原理的摄像机，确保监控效果。

传输系统由VPN专线、交换机、安全网关设备等组成，每个前端摄像机配置VPN专用地址，汇聚后接入VPN专网，实现和政务网、公安图像专网的交互。

智能AI分析系统提供解耦的智能分析算法，统一部署。

平台管理系统实现流媒体存储管理、应用部署等功能。

无人机立体化巡查系统是对传统手段无法涉足的区域监控管理的一个有效补充，其智能化和先进性突出体现在巡查路径规划、自动飞行、定点持续监控、高空喊话等，并且在制定应急预案、建立快速响应机制、现场情况存档与取证等方面，充分利用无人机灵活性，形成更有效的技术防控手段。

系统设计过程中要考虑每个监控点位的传输路由和接电方案，确保稳定可靠。

承建单位要具备丰富的高空作业能力，工程实施过程中做好室外设备的防水，确保监控画面清晰准确，在6月底之前完成项目交付。

系统总体架构图如下：

- 4.4前端监控点分布

| 编号 | 点位名称 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通吕运河口 | 120.809163 | 32.014143 |
| 2 | 通沙码头 | 120.80381 | 32.019563 |
| 3 | 港闸污水厂 | 120.795643 | 32.025773 |
| 4 | 市区新兴热电厂 | 120.788951 | 32.025625 |
| 5 | 港闸区华能电厂西北 | 120.761872 | 32.032314 |
| 6 | 火柴厂 | 120.757032 | 32.035646 |
| 7 | 港闸区天生路泽生街路口北 | 120.750249 | 32.037525 |
| 8 | 九圩港船闸管理所南 | 120.741801 | 32.041311 |
| 9 | 芦泾港闸 | 120.73677 | 32.048352 |
| 10 | 崇川区滨江大桥东南 | 120.850717 | 31.979652 |
| 11 | 崇川区军山植物园南 | 120.895173 | 31.930434 |
| 12 | 崇川区军山植物园中远钢结构 | 120.891418 | 31.936161 |
| 13 | 鹏欣酒店-紫琅山庄 | 120.882521 | 31.943056 |
| 14 | 国宾花园 | 120.878098 | 31.948925 |
| 15 | 狼山水厂 | 120.870082 | 31.957349 |
| 16 | 集装箱码头 | 120.864121 | 31.971331 |
| 17 | 滨江公园北 | 120.867117 | 31.963577 |
| 18 | 南通三航局 | 120.847511 | 31.988795 |
| 19 | 任港村委会西 | 120.825408 | 32.007692 |
| 20 | 南通港大楼 | 120.816281 | 32.009611 |
| 21 | 崇川区滨江大桥西南 | 120.827759 | 32.005287 |
| 22 | 中远川崎 | 120.836831 | 31.991812 |
| 23 | 中远船厂 | 120.832008 | 31.997509 |
| 24 | 中远川崎办公楼 | 120.807154 | 32.011531 |
| 25 | 军山植物园南 | 120.798027 | 32.013449 |
| 26 | 滨江公园江堤 | 120.788901 | 32.015368 |
| 27 | 钢结构 | 120.779773 | 32.017287 |
| 28 | 南通基地 | 121.017651 | 31.798591 |
| 29 | 振华大道南头 | 121.011359 | 31.814516 |
| 30 | 苏通大桥观景台 | 120.990894 | 31.813274 |
| 31 | 开发区正大农药 | 120.968597 | 31.814501 |
| 32 | 通常汽渡 | 120.957147 | 31.819315 |
| 33 | 王子造纸 | 120.946811 | 31.819622 |
| 34 | 东海石油化工 | 120.940376 | 31.831635 |
| 35 | 通常汽渡 | 120.941458 | 31.845053 |
| 36 | 南通惠生重工 | 120.934619 | 31.857711 |
| 37 | 惠生重工北 | 120.933362 | 31.864245 |
| 38 | 振华港机 | 120.934376 | 31.872131 |
| 39 | 世外桃源 | 120.930347 | 31.880419 |
| 40 | 中天电缆 | 120.93122 | 31.883687 |
| 41 | 盛开路 | 120.922821 | 31.901182 |
| 42 | 润生码头 | 120.916111 | 31.905531 |
| 43 | 美亚热电 | 120.915138 | 31.914326 |
| 44 | 崇川区吉兴路 | 120.910713 | 31.917984 |
| 45 | 新大港储 | 120.897478 | 31.926912 |
| 46 | 任港村委会 | 120.825312 | 32.007688 |

- 4.5主要设备性能参数

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 三目热成像重载云台 | 可见光200万像素1/1.9英寸CMOS，可见光60倍光学变倍,镜头12.5~750mm；热成像镜头：30~150mm；同时支持1KM激光补光； |
|  | 具有1个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口、2路报警输入、1路报警输出、l路音频输入,1路音频输出、1个CVBS模拟视频输出接口、1个RS485接口. |
|  | 可见光和热成像视频图像具有H.265、H.264、MJPEG、MPEG-4设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline\Main\High Profile； |
|  | 手控模式:水平速度:0.005°-80°/s，垂直速度:0.005°-30°/s |
|  | 可见光视频图像在激光关闭情况下:彩色:0.00051x,黑白:<0.0001lx |
|  | 可见光视频图像:水平中心分辨力不小于1100TVL(分辨率设置为1920*1080、帧率设置为25fps、码率设置为4Mbps、RJ45输出图像四周有畸变) |
|  | ★可见光图像信噪比≥65dB； |
|  | ★水平:360%连续旋转；垂直:-90°-90°； |
|  | ★支持离线烟火识别及报警存储，联网续传； |
|  | ★具有3600个预置位可设置； |
|  | ★具有智能雨感雨刷功能，支持手动、自动定时等雨刷模式，当设置为自动雨刷时，雨量监测器监测到雨水时会自动开启雨刷，监测不到雨水后自动停止 |
|  | 可对可见光和热成像视频图像监视画面上最高探测温度和最低探测温度的目标进行跟踪和标注，最高探测温度目标和最低探测温度目标可分别用，不同颜色进行标注，并可显示最高和最低探测温度值; |
|  | 热成像视频图像和可见光视频图像可分别设置64个云台位置点，每个云台位置点可分别设置1200个高温点屏蔽区域 |
|  | 可见光视频图像:夜晚天气晴朗无遮挡，补光灯开启，可识别距离3600m处的人体(1.7m*0.5m)轮廓 |
|  | 在客户端或浏览器中，可通过一个IP地址连接到设备，可同时输出可见光和热成像两路视频图像 |
|  | 带★项需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章 |
| 双目热成像球型摄像机 | 可见光200万像素1/2.8英寸CMOS，可见光镜头4.95~198mm，40倍光学变倍；热成像镜头：50mm；探测器像素400x300，光谱范围：8μm～14μm；支持100米红外补光； |
|  | 可见光和热成像视频图像具有H.265、H.264、MJPEG、MPEG-4设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline\Main\High Profile；； |
|  | ★具有雨刷功能，支持手动、自动、定时等雨刷模式，当设置为自动雨刷时，雨量监测器监测到雨水时会自动开启雨刷，监测不到雨水后自动停止 |
|  | ★手控模式：水平最大速度:240°/s,垂直最大速度:200°/s；旋转范围：水平：360°连续旋转,垂直：-40°～90° |
|  | ★具有水平指示功能，可通过水平仪指示安装是否水平 |
|  | ★可见光视频图像:夜晚天气晴朗无遮挡，补光灯开启，可识别距离500m处的人体(1.7m*0.5m)轮廓 |
|  | ★热成像视频图像具有白热、黑热、聚变、彩虹、金秋午日、铁红、琥珀、玉石、夕阳、冰火、油画、石榴翡翠、春、夏、秋、冬18种显示模式; |
|  | 热成像视频图像和可见光视频图像可分别设置64个云台位置点，每个云台位置点可分别设置1200个高温点屏蔽区域 |
|  | 热成像视频进行超温报警或智能行为分析时，可联动可见光视频进行聚焦并放大，热成像最高或最低探测温度报警时，可联动可见光视频进行聚焦并放大 |
|  | 按照GB/T17626.2-2018中规定的方法进行静电放电抗扰度试验，试验等级3级，空气放电8kV，接触放电6kV。试验中及试验后工作正常 |
|  | 样机处于工作状态，空气放电20kV，接触放电10kV。 |
|  | 带★项需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章 |
| 极光400W网络球型摄像机 | 采用400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，支持40倍光学变倍，16倍数字变倍，支持智能雨刷功能 |
|  | ★内置GPU芯片，支持双路视频融合，球机内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，样机可对视频图像进行融合输出 |
|  | 具有 1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、 1路CVBS模拟视频输出接口、7路报警输入、2路报警输出、1个RS485接口 |
|  | 补光灯关闭情况下：彩色：≤0.0002lx，黑白：≤0.0001lx |
|  | 支持H.265编码，实现超低码流传输 |
|  | 内置450米红外补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 |
|  | 水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90° |
|  | 样机应具有2049个预置位，存预置位和调预置位功能应正常 |
|  | 支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计，搜索报表 |
|  | 支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持7种属性5种表情：性别，年龄，眼镜，表情，口罩，人种肤色，胡子；支持多种人脸抠图方案设置：单寸照，人脸；支持人脸识别（前端支持导入1万张人脸库） |
|  | 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪 |
|  | 可在监视画面上叠加512×512像素24位的BMP格式图片，叠加位置可调 |
|  | 在IE浏览器下，具有电子防抖设置选项 |
|  | 当智能行为分析设置为区域入侵，越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测 |
|  | 样机支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪报警上传，上传FTP，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式 |
|  | ★可将视频图像存储至SD卡或网络服务器，支持SD卡热插拔，最大支持512G SD卡 |
|  | 支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 |
|  | 带★项需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章 |
| 1600万全景拼接网络摄像机 | 传感器类型1/1.8英寸CMOS （全景）+1/1.8英寸CMOS（球机）； |
|  | 像素1600万（全景）+ 400万（球机）； |
|  | 最大分辨率8192×1800 （全景）+2560×1440（球机）； |
|  | ★内置2个GPU芯片 |
|  | ★主视频图像（拼接后）：水平视场角：360°；垂直视场角：80 |
|  | ★主视频图像最大为8192×1800；辅视频抓拍图片分辨率最大为2560×1440，辅视频水平中心分辨力不小于1500TVL； |
|  | ★主视频图像：可将任意连续的4-8个图像采集模块输出的监视画面进行无缝拼接显示 |
|  | 辅视频画面支持水平手控最大速度不小于900°/s，水平手控最小速度不大于0.01°/s |
|  | 最低照度球机视频图像：彩色：≤0.0002lx ；黑白：≤0.0001lx |
|  | ★同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约4/5 |
|  | 应具有1000个预置位，存预置位和调预置位功能应正常 |
|  | 在同一个客户端上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览 |
|  | 在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile |
|  | ★辅视频图像红外夜视距离可识别距600m处的人体轮廓，具有防红外过曝设置、红外灯控制功能，且根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度； |
|  | 应具有宽动态能力，其宽动态能力综合评价得分应≥140；动态范围不小于120dB |
|  | 支持帧率动态控制功能，主视频图像当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1～60帧/秒 |
|  | 支持白平衡、自动增益控制、感兴趣区域（ROI）、电子快门、背光补偿、强光抑制、图像参数(亮度、对比度、饱和度、锐度、gamma)设置、自动维护功能等功能 |
|  | 可在视频画面上添加最多1024个标签 |
|  | 支持自动跟踪、手动跟踪及混合跟踪功能，可对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟踪，使该目标处于视频图像中，可自动调节变倍，可对该目标抓拍图片并可手动切换跟踪目标。 |
|  | 辅视频图像支持当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过IE浏览器给出报警提示：a)区域入侵； b)绊线入侵；c)停车；d)人员聚集；e)进入区域；f)离开区域；g)快速移动；h)物品移除；i)物品遗留；j)徘徊；k)穿越围栏 |
|  | ★具有1个RJ45网络接口、1个CVBS模拟视频输出接口、1个光纤接口、2个RS232接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个SD卡槽、1个DC12V输出接口。 |
|  | 带★项需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章 |
| 900万AI生态一体化抓拍单元 | 采用星光级1英寸GS-CMOS图像传感器，最大输出 4096×2820@50fps高清图像 |
|  | 支持1~4车道车辆抓拍、车牌识别和车辆结构化信息提取 |
|  | 支持北斗/GPS定位校时、电子陀螺仪姿态检测 |
|  | 采用高性能AI处理器，加载深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、人体、人脸数十种全结构化信息； |
|  | 支持机动车、非机动车和行人目标检测、人脸检测、车牌识别、车辆类型识别、非机动车违法抓拍、机动车违法抓拍、车身颜色识别、视频结构化抓拍、图片合成、OSD信息叠加 |
|  | 支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式 |
|  | ★视频分析功能：支持导入普通监控视频进行二次分析。 |
|  | 具有单快门、双快门（半帧率/全帧率）、三快门共三种快门方式；具有抓拍快门、视频快门、识别快门共三种快门方式；支持快门自适应，支持快门1/1s~1/100000s 可调。 |
|  | 设备具有本地存储功能；实时视频图像、照片存储策略均支持满覆盖及满即停存储方式，可通过界面进行配置；存储容量最大支持512GB。 |
|  | ★平整度调整：支持平整度和后焦手动调整。 |
|  | 2个网口具有独立的MAC地址，可以独立设置IP地址信息。 |
|  | 支持8块感兴趣区域（ROI）增强编码功能，ROI区域压缩比0-100可设置。 |
|  | 抓图分辨率：4096×2820(不含OSD)，视频分辨率：4096×2820 |
|  | ★软件升级功能：支持给外设备进行软件升级控制，如雷达、外置灯等。 |
|  | 支持最大256G TF卡本地存储，抓拍图片可断网续传 |
|  | 支持网络接口、模拟输出接口、USB接口、RS-485接口、RS-232接口、I/O接口、报警输入输出、音频输入输出、外置灯接口、支持电源返送 |
|  | 具有网络防雷和防浪涌功能 |
|  | 带★项需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章 |
| 智慧水利分析主机 | 嵌入式Linux操作系统，最大支持管理256路前端 |
|  | 可接入H.265.H.264、MPEG4,smart264.smart265 ，SVAC编码格式的前端设备并解码显示输出; |
|  | 4个RJ45网络接口、4个千兆光纤接口、可扩展2个万兆光纤接口 |
|  | 可接入16块SATA3.0或SAS硬盘；支持接入容量为16TB的硬盘; |
|  | ★可对硬盘进行加密及解密 |
|  | 可通过客户端软件设置RAID组为RAIDO、RAID1、RAID5,RAID6,RAID10模式,并具有一链创建RAID5 功能; |
|  | 支持RAID组中某块磁盘被误拔掉之后1min内再插上,该磁盘可恢复到原RAID磁盘组中 |
|  | 接入前端1视频后实时/任务分析长江沿岸是否存在违章搭建，通过算法支持规则框/屏蔽区绘制，实现智能预警上报； |
|  | 可通过客户端软件创建视图组对前端视频画面进项管理，支持创建2级视图组，每级最大支持创建100个子视图组，每级视图组最大可创建100个视图。 |
|  | 支持设备模糊检索，直接对输入字符过滤，并动态调整资源树。 |
|  | 支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速度回放录像文件； |
|  | ★可同时正放或倒放64路H.265编码的视频图像； |
|  | ★支持以图搜图，可批量上传最多50张人脸图片，并对最多10张目标人脸进行相似图片搜索，并设置相似度阈值的图片后，可查看关联图片并回放关联录像文件，相似度阈值可设置0-100，搜索结果可以图标和列表两种方式展示 |
|  | 最大支持32路通道实时车辆检测，以及属性提取，支持车牌检测，可对车牌号以及车牌颜色进行检测，支持联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出 |
|  | ★可将多台样机分别设置为主服务器和备用服务器，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损坏等情况，可自动切换至备用服务器进行工作，当主服务器恢复正常后，录像数据能由备份服务器回传至主服务器。可通过访问其中一台备用服务器对其余的备用服务器及主服务器进行配置同步 |
|  | ★接入具有报警功能的摄像机，当以下行为被触发时，可通过客户端软件给出报警提示。a)区域入侵；b）徘徊；c）越界入侵；d）人脸遮挡；e）进入区域；f）离开区域；g）剧烈运动；h）物品移除；i）物品遗留；j）移动侦测；k）视频遮挡；l）异物粘贴；m）读卡器区域移除；n）进入区域超时；o）多张人脸侦测； |
|  | 带★项需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章 |
| 24盘位集中存储 | 采用4U 24盘位专业存储设备 |
|  | 采用LINUX操作系统，1个控制单元，1个64位四核处理器， 4G内存，可扩展128G高速缓存 |
|  | 支持同时进行1600Mbps视（音）频码流存储，1600Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放 |
|  | 在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流的转发 |
|  | 可支持不低于250MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出 |
|  | 样机的5个RJ45网络接口均为100M/1000M自适应接口 |
|  | ★支持14T、16T氦气硬盘接入，可支持对多个磁盘分时上电 |
|  | 具有包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级RAID、JBOD、RAID5EE的RAID功能设置选项 |
|  | 支持RAID即建即用，支持全局热备和局部热备 |
|  | ★支持单个SAMBA共享文件夹，可对128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对128个用户同时进行管理 |
|  | ★前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器 |
|  | ★支持同时接入512路具有人体检测功能的摄像机，当侦测到人体时，可进行人体抠图和人脸抓拍图，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录； |
|  | 可将数据随机分散存储至各个硬盘;可全盘参与某一种业务（读写盘、只读盘、冗余盘、抽帧盘、AI回放盘） |
|  | 可支持通过浏览器进行视频浏览、回放和下载；并可支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于90MBps |
|  | ★受测FDWSF的密码模块编码规则符合GB35114-2017附录B的要求 |
|  | 带★项需提供公安部检测报告复印件并加盖厂家公章 |
| 24口交换机 | 提供24*10/100/1000Base-T电口，4*1/10G Base-X SFP+光口 |
|  | 支持CLI(Console/Telnet)、SNMP、WEB 、Telnet、SSH等网管功能 |
|  | 交换容量≧128Gbps，包转发速率≧96MPPS |
|  | 采用高性能工业级芯片，提高交换效率 |
|  | 支持ACL策略，提供多种基于IP策略配置 |
|  | 支持端口802.1Q、GVRP、PVLAN，QinQ技术协议 |
|  | 支持端口聚合,支持LACP、802.3ad，支持负载均衡 |
|  | 支持动态ARP、静态ARP绑定 |
|  | 支持IGMP Snooping、静态组播 |
|  | 无风扇、支持自然散热，延长设备使用寿命 |
|  | 支持超静音，减少环境噪音，标准机架式19" |
| 4翼无人机 | 轴距：≤950mm； |
|  | 安装有指示灯，可区别机头机尾方向； |
|  | ★防雨强度为≥4mm/min，抗风能力≥7级； |
|  | ★最大负载重量≥6kg，有效载荷系数应≥0.47； |
|  | 无人机应具备避障功能； |
|  | 在标准飞行工况下，无人机的实用升限应≥1500m； |
|  | 最大水平飞行速度≥80km/h，最大续航时间≥54min（标准飞行工况），最大续航里程≥30km（标准飞行工况），最大爬升速度≥14m/s； |
|  | 无人机有效测控距离≥10km； |
|  | 无人机系统应具备符合执行相关警用任务的机械接口及电气接口； |
|  | 无人机具备飞行参数记录单元，包括：身份识别编码、坐标、速度、高度、航迹、飞行姿态、航向、地面站操纵记录、传感器记录、系统故障记录、卫星数量记录、电量和电压记录；飞行参数可存储、导出并回访； |
|  | ★控制权切换：无人机在待机、悬停和飞行状态下可在不同控制站之间切换控制权且工作正常； |
|  | 在标准飞行工况下，无人机的飞行姿态平稳度应满足：俯仰角平稳度≤±5°；滚转角平稳度≤±5°；偏航角平稳度≤±3°； |
|  | 无人机的航迹控制精度误差绝对值应：水平航迹：≤10m；垂直航迹：≤10m； |
|  | 具备系统自检功能：当发生飞行控制、电池电压、电机转速、遥控遥测等信号模块或部件故障时，控制站会产生声光报警，并执行返航或降落等动作； |
|  | 具备安全策略选择：遇到突发情况时，无人机能够选择自主原路返航、自主直线返航、自主爬升返航、迫降等安全策略，优先级可编辑； |
|  | ★现场展开时间≤0.5min，更换桨叶安装时间≤0.4min，更换电池时间≤0.5min； |
|  | 起落架可通过手持控制站控制无人机起落架收起和放下； |
|  | ★无人机系统具有低电压保护功能，根据电压可以给出三级低电压保护提示或操作：报警提示、执行返航、执行原地降落； |
|  | 飞行器具备：飞行范围设置、航向锁定、HOME点锁定、热点环绕等功能； |
|  | 无人机实时图像可通过移动、联通、电信4G网络进行无线传输； |
|  | ★电池具有电量指示灯，可显示电池剩余电量，具备独立电源开关； |
|  | 带★号部分须提供具有 CNAS、IAC-MRA、CMA认证标志的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章 |
| 遥控器 | 续航时间：工作状态≥5h、待机状态≥8h； |
|  | ★遥控器内置显示屏，屏幕尺寸≥8英寸； |
|  | 太阳直射条件下，遥控器应显示清晰； |
|  | 遥控器支持外接增益天线； |
|  | 遥控器重量≤1950g； |
|  | ★工作温度：-30℃-60℃ |
|  | 具有RJ45接口、Type-A USB接口、Type-C USB接口、4G SIM卡接口、HDMI接口、音频输入输出接口和电源接口,具有Micro SD卡槽,内置麦克风和扬声器； |
|  | 遥控器应具有4G移动通信(移动、联通、电信)、2.4G和5G频段wiFi及有线网络传输功能； |
|  | 具有无人机操控、云台操控及数据显示功能； |
|  | 具有手动飞行、自动飞行功能； |
|  | ★应具有一键起飞按键、一键降落按键、一键返航按键、录像按键、云台抓拍按键、云台变倍按键和自定义按键； |
|  | 智能操控功能:：应可控制云台一键回中、一键90度； |
|  | 可通过互联网或专网控制无人机及任务载荷 |
|  | 可设置定高、定点及智能无人机飞行模式； |
|  | 显示系统应显示飞行参数和任务参数,包括高度、速度、航向、飞行航迹坐标、 飞行姿态、剩余电量、飞行时间等； |
|  | 可显示无人机经度、纬度、水平速度、垂直速度、机头朝向、相对高度、俯仰角度、横滚角度、剩余飞行时问、剩余电量、卫星导航数、GPS信号质量、传输链路信号质量等。 |
|  | 可显示无人机剩余电量功能； |
|  | 当无人机发生电量不足(·一级、二级、三级低电量)、姿态角超过规定范围、定位卫星数量不足、电机异常、通信中断、触发飞行设置边界等情况时,遥控器应能通过蜂呜器及屏幕提示进行声、光报警。 |
|  | 遥控器可采用内部和外部储存进行数据存储，最大容量支持2TB； |
|  | ★遥控器可支持接入系统管理平台，并与系统管理平台进行语音对讲(配合对讲设备),可上传、下载飞行任务； |
|  | ★内置GPS模块，可定位遥控器所在位置，支持根据遥控器实时位置动态更新无人机返航点； |
|  | 可对无人机所拍视频和飞行轨迹进行存储及回放，同时支持图片抓拍； |
|  | 遥控器可对机载相机亮度、锐度、对比度、曝光模式、自平衡、码率、分辨率、帧率、码流类型、编码类型、时间、日夜转换、透雾模式等参数进行设置并发送至无人机； |
|  | 遥控器具有开启或关闭OSD显示功能； |
|  | 具有电子围栏设置功能,可设置圆形电子围栏并限制无人机飞行高度； |
|  | 带★号部分须提供具有 CNAS、IAC-MRA、CMA认证标志的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章 |
| 4K云台 | 重量≤1200g |
|  | ★图像分辨率不低于4000×3000； |
|  | ★光学变焦倍数不低于30倍； |
|  | 可存储摄像机拍摄的视频和照片，最大支持128GB DS卡； |
|  | 支持H.265、H.264、MJPEG编码； |
|  | ★具有数字降噪及透雾功能； |
|  | ★车牌识别功能：在白天晴朗无雾的条件下，可识别400米处的车牌，并可将识别后的车牌进行抓图保存，图片信息包括抓拍时间，车牌号码等； |
|  | ★目标识别距离：人体轮廓≥2300m，车≥2800m； |
|  | 云台转动模式：具备跟随模式和独立模式； |
|  | ★3D定位功能: 可通过鼠标框选监视画面中的任意区域或通过双击遥控器显示屏上的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，云台可将该区域处于屏幕中心位置并对该区域进行放大或缩小； |
|  | 在设定场景内，云台可实现对移动目标的手动跟踪； |
|  | 具备云台一键回中/一键垂直功能，以及跟随模式和独立模式； |
|  | 带★号部分须提供具有 CNAS、IAC-MRA、CMA认证标志的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章 |
| 喊话器云台 | 重量：≤2100g； |
|  | ★相机分辨率≥1920×1080； |
|  | 图像设置功能：支持对亮度、饱和度、锐度、色度、伽马等参数进行调整； |
|  | 彩色/黑白模式功能：可手动或自动转换色彩/黑白模式，并具有电子或ICR模式切换设置选项； |
|  | 电子快门功能：支持设置自动或手动快门模式，快门速度可调； |
|  | 自动对焦功能：具有自动聚焦设置，支持全自动或半自动对焦； |
|  | 透雾功能：支持 |
|  | 数字降噪：支持 |
|  | 宽动态设置：支持 |
|  | 感兴趣区域（ROI）：可设置感兴趣区域设置选项； |
|  | 视频水印：支持； |
|  | 区域聚焦功能：支持； |
|  | 视频分辨率与帧率：可见光摄像机应满足：分辨率≥1920x1080，帧率为50fps；60Hz：分辨率≥1920x1080，帧率为60fps； |
|  | 云台转动模式：支持跟随模式、独立模式； |
|  | 具备定位/跟踪功能 |
|  | ★遥控器控制功能：具备一键回中、一键垂直、显示屏手势控制变倍、解锁后自动录像、一键短视频录制功能； |
|  | 字符叠加功能：可在视频图像上叠加日期、时间、隐私遮挡、地理位置等信息； |
|  | 存储功能：支持SD卡，容量≥512GB； |
|  | 远程控制功能：应能使用无线或有线网络连接无人机管控平台，并通过无人机管控平台进行远程喊话、预览视频画面等操作； |
|  | ★目标识别：在白天天气晴朗、无雾的条件下，摄像机应能识别距离3000米处的车辆轮廓；在白天天气晴朗、无雾的条件下，摄像机应能识别距离2500米处的人体轮廓； |
|  | ★车牌识别：在白天天气晴朗、无雾，号码无遮挡、无污损的条件下，相机应能识别距离500米处的车牌； |
|  | 安装时间：≤5s； |
|  | 拆卸时间：≤1s； |
|  | 喊话功率：≥45W； |
|  | 喊话声级：1m处声级应≥120dB（A）；500m处声级应≥55dB（A）； |
|  | 音量调节：应能通过遥控器调节喊话音量，具有0~100级可调； |
|  | 喊话器安装角度：可调； |
|  | 具备时钟同步功能：能与无人机系统进行时钟同步，支持通过PC、NTP等方式进行校时； |
|  | 录像回放功能：支持； |
|  | 日志功能：支持； |
|  | 播放列表显示功能：支持； |
|  | 带★号部分须提供具有 CNAS、IAC-MRA、CMA认证标志的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章 |
| 无人机机载双目热成像云台 | ★重量≤1600g； |
|  | 图像分辨率：可见光相机不低于1920×1080；热成像相机不低于1280×1024； |
|  | 可见光光学变焦倍数≥30倍； |
|  | ★俯仰角≥—120°~+45°，横滚角≥—45°~+45°； |
|  | ★具备平台校时与无人机系统进行时钟同步功能； |
|  | 目标识别距离 :人:≥2500m ，车: ≥3000m |
|  | ★具备时钟同步功能：能与无人机系统进行时钟同步 |
|  | ★具备显示测温区域温度的最高值、最低值和平均值； |
|  | 车牌识别功能：在白天晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下进行测试，可识别距离样机350米处的车牌，并可将识别后的车牌进行抓图保存，图片信息包括抓拍时间，车牌号码等； |
|  | 目标识别距离 :人:≥2500m ，车: ≥3000m； |
|  | ★可见光和热成像通道的视频图像均支持数字变焦； |
|  | 3D定位功能: 可通过鼠标框选监视画面中的任意区域或通过双击遥控器显示屏上的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，云台可将该区域处于屏幕中心位置并对该区域进行放大或缩小 |
|  | 遥控器控制镜头画面中心指向:双击画面中物体，云台自动对准该物体使之居中； |
|  | 遥控器控制镜头变倍:使用手势放大缩小画面； |
|  | ★可见光和热成像通道的视频图像均具备录像功能，并且可以存储到TF卡，容量≥256G，TF卡支持热插拔。 |
|  | 带★号部分须提供具有 CNAS、IAC-MRA、CMA认证标志的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章 |
| 堤防精细化管理智能监管平台 | 平台支持对视频进行实时预览、录像回放下载、云台控制、全景AR功能； |
|  | 支持接收中心平台录像存储异常报警，包括磁盘高负荷、磁盘异常、获取码流失败、无磁盘等异常报警并支持报警记录查询； |
|  | 支持卡口监控：实时视频监控，抓拍车辆信息机车速； |
|  | 支持过车信息查询，支持列表、大图、统计的方式展示，支持关联图片显示及下载，支持导出； |
|  | 支持违章查询，支持列表、大图、统计的方式展示，支持关联图片显示及下载，支持导出； |
|  | 支持通道热成像视频、可见光视频预览，支持窗口排布； |
|  | 支持热成像通道预览热图获取、显示，支持热图查询； |
|  | 支持AR全景通过组件库配置（组件库：文本框、多行文本框、关联通道、距离、按钮、链接、视频、录像、图片，其中视频、录像、图片组件，在一个模板中，支持每个配置一个，其他支持配置多个）；支持标签配置和管理，标签叠加视频，图片，录像； |
|  | 电子地图：支持在线、离线GIS地图等多种地图类型，支持矢量地图中嵌入位图； |
|  | 支持电子地图上添加及显示监控点、卡口、报警主机、监控对象、动环通道，支持多级图层，可以显示和隐藏地图资源，支持设备树上搜索以及快速定位到相应资源； |
|  | 支持按组织结构、收藏夹等类型区分各种设备资源，支持按设备/通道名模糊搜索； |
|  | 可制定不同的权限，对不同人员选择相对应的权限进行数据应用； |
|  | 支持多台设备进行分布式管理； |
|  | 单台设备多址模式下：接入带宽不小于800Mbps,转发带宽不小于800 Mbps；绑定模式下：接入带宽不小于1600Mbps，转发带宽不小于1600Mbps； |
|  | 具有视频质量诊断功能，能够分析图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失等属性，并支持图形化展示统计结果； |
|  | 支持过车车牌抓取并发送平台，平台侧可筛选查询； |
|  | 支持全景监控，船只进出区域及绊线报警； |
|  | 支持船只在特定区域停留超过设定时长预警； |
|  | 支持特定区域出现建筑物预警； |
|  | 支持百度/谷歌在线、离线地图为底图，通过图层控制，分别显示不同（热成像、极光云台、无人机、移动设备、其他等）前端站站点。 |
|  | 支持无人机在线后，可查看无人机挂载镜头实时画面，对扩音器负载进行喊话，并实时显示无人机飞行参数； |
|  | 预警事件产生后，地图上对应设备点位变色、右下角弹出预警事件提醒，左上角可下拉显示未处理完成事件列表； |
|  | 未处理完成的预警事件，点击设备图标，可进行事件的闭环处理，包括文字信息、图片、语音及短视频的上传。根据事件处理进度，可选择处理中、结案、误报等操作； |
| 堤防精细化管理智能监管平台 | 标准19英寸机架式安装1U服务器 |
|  | 预装Centos 6.7操作系统 |
|  | Intel Xeon E3-12 V5 CPU； |
|  | DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*2； |
|  | 支持硬盘-ST1000NM0055-1T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口 |
| 电脑PC | CPU参数：Intel 酷睿i5 9500 |
|  | CPU主频率参数大小：3.2GHZ |
|  | 核心数:六核/六线程 |
|  | 内存容量及类型参数大小：32GB，DDR3 |
|  | 硬盘存储容量及转速参数：2TB，7200转 |
|  | 显卡类型及芯片型号参数：性能级独立显卡 |
|  | 显存容量参数大小：2GB |
|  | USB接口参数及数量：2*USB2.0,4*USB3.0 |
|  | 音频接口：耳机输出及麦克风输入接口各一个。 |
|  | 显示单元：2K显示单元及键盘鼠标； |

注1：供应商所投设备需满足主要设备性能参数的要求，带★号部分须提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章。

注2：供应商需提供项目所需主要设备技术偏离表，并加盖供应商公章。

- 4.6终端安装要求

摄像头中心线应竖直，没有明显的倾斜现象，用于固定摄像头的横担支架需要水平固定。摄像头没有破损、晃动，且能大范围调整视角。摄像头的防雷接地系统良好，接地电阻符合设计要求，终端安装处于避雷针下45°角保护范围以内。

- 4.7传输系统要求

传输网络起到连接前端和平台的桥梁作用，也是系统关键的部分，其性能直接决定着系统监控中心图像和数据的质量。本项目中传输网络确定为专线网络，并使用虚拟专用网络(VPN)对终端和监控中心进行组网。系统涉及的点位众多，且分布比较广，根据实际需要形成监控专用网络。

- 4.8电力接入要求

有安全可靠的交流电源,并配置交流配电箱（屏），配电箱（屏）设备结构应无变形,表面无损伤；指示仪表、按键和旋钮、机内部件无卡阻无脱落、无损坏；开关应运转灵活、接触牢靠、无电弧击伤；部件组装要稳固、整齐一致、接线正确无误。

41个主要高空监控点位，除电源接入系统外，另需配备备用电源系统，例如蓄电池组，确保在市电中断时，监控系统有一定的续航能力。

- 4.9维护要求

供应商需提供服务期内的设备维保和系统7*24小时的运维服务，保证系统安全可靠运行，具体维护要求详见：附件2.南通市长江堤防精细化管理系统维护考核办法。

- 4.10综合管理平台系统功能要求

综合管理平台系统作为本项目视频流的承载和播放平台，不但要具备客户端实时预览功能，还要可实现云台控制、设备展示与管理、录像回放与下载、报警管理、地图督察、视频上墙管理、智能巡检、运维统计等一系列功能。

在系统管理功能方面需要支持直接注册管理1万的设备资源的容量；支持10000用户的管理容量；支持200用户并发登录；支持C/S客户端，同时客户端支持多屏应用，支持用户自定义设置图标，支持客户端功能模块合并至文件夹功能，支持客户端设备树界面自定义大小；支持以浮动窗方式，实时展示CPU、网络和报警状态以及报警数目；支持网络磁盘在线扩容，不关机情况下完成扩容，支持分布式在线扩展，支持多平台上下级联，支持单机完成视频存储和卡口图片存储支持NTP校时，支持对前端设备、分布式服务器、客户端校时；支持设备搜索工具网络发现受测平台；支持双机热备，当主机宕掉时，备机会即时切换到主机模式，接管主机业务，保证整个系统正常运行；支持N+M（M≥1）备份，当分布式设备故障时，所属的备用设备可即时接管业务。

- 4.11项目服务清单

| 序号 | 产品名称 | 详细描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 港闸区前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 热成像三目重型云台摄像机 | 观测型双目重型云台，热成像400*300分辨率30~150mm，可见光200万像素1/1.9英寸60倍12.5~750mm，可见光支持光学透雾，1km激光补光，水平0°~360°连续旋转，垂直： -45°~ 60°，1个RJ45、报警2进1出，防护等级：IP66 | 1 | 套 |  |
| 2 | 热成像双目球型摄像机 | 观测型双目6寸球，热成像400*300分辨率50mm，可见光200万像素1/2.8英寸40倍4.95~198mm，100米红外补光，水平0°~360°连续旋转，垂直-10°～90°，1个RJ45、报警7进2出，防护等级：IP66 | 7 | 套 |  |
|  | 壁装支架 | 铝合金；白色；最大承重7.0kg；壁装； | 7 | 套 |  |
|  | 集线盒 | 尺寸为160.0*115.0*37.0mm | 7 | 个 |  |
|  |  | 采用铝合金材质，不易生锈 |  |  |  |
|  |  | 白色 |  |  |  |
|  |  | 重量为0.5kg |  |  |  |
|  |  | 支持最大承重7.0kg |  |  |  |
|  |  | 支持集线盒安装方式 |  |  |  |
|  | 电源适配器 | AC24V3A电源适配器 | 7 | 套 |  |
|  | 防雷器 | 电源网络二合一防雷器；电源：DC12V/AC24V；网络1000M | 7 | 套 |  |
| 3 | SD9A极光400W网络球型摄像机 | 1/1.8英寸CMOS；400万；2560×1440；450m（红外）；镜头焦距5.5mm~220mm；40倍； | 9 | 套 |  |
|  | 不锈钢重载支架 | 不锈钢304，386.8*161.5*116.5mm | 9 | 套 |  |
| 4 | 视频杆 | 6M | 1 | 根 | 定制 |
| 5 | 设备箱 |  | 1 | 个 | 定制 |
| 6 | 无人机 | 4旋翼无人机，整机碳纤维；对角线轴距≥940mm；最大飞行海拔:5000米；巡航速度:15m/s；标准负载最大续航时间：≥35min，最大作业半径≥10km；控制模式:手动操控，自动飞行；最大抗风能力:7级；工作温度:-20℃~60℃； | 1 | 台 | 无人机系统 |
|  |  | 整机含遥控器、桨叶。 |  |  |  |
|  | 无人机动力电池（X1550配件） | 6S LiPo 29000mAh，高性能智能电池 | 2 | 台 |  |
|  | 无人机充电器 | 输入电压：100~240V AC 50/60HZ；输出电流：15A；输出功率500W； | 1 | 台 |  |
|  | 无人机机载4K云台 | 1200万像素高清相机，30倍光学变焦，16倍数字变倍；3 轴增稳云台；功能：航向锁定，航向跟随；支持内置MicroSD卡，最大容量128GB；支持3D数字降噪及透雾功能； | 1 | 台 |  |
|  | 无人机机载双目热成像云台 | 热成像：传感器像素640*512，支持720P高清输出，16倍电子变倍；可见光：200万像素高清相机，30倍光学变焦；3 轴云台；功能：航向锁定，航向跟随；支持测温功能，及火点探测报警；支持内置MicroSD卡，最大容量128GB； | 1 | 台 |  |
|  | 无人机技术服务*820机身保险-TP | 被保险飞机意外损失或毁坏，包括失踪，按照保单合同进行赔偿； | 1 | 台·年 |  |
|  | 无人机技术服务*50万三责险-TP | 总保额50万/年/架，具体以保单为准； | 1 | 台·年 |  |
|  | 无人机技术服务*含无人驾驶航空器设备培训 | 认证飞手证书，可在当地培训 | 1 | 个 |  |
| （二） | 港闸区后端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 堤防精细化管理智能监管平台主机 | 1、基础功能模块：视频监控；动环监控；人脸监控；门禁监控；车辆管控；电子地图；场景监控；热成像；智能识别； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、支持直接注册管理3000的设备资源的容量； |  |  |  |
|  |  | 3、支持双机热备，当主机宕掉时，备机会即时切换到主机模式，接管主机业务，保证整个系统正常运行； |  |  |  |
|  |  | 4、支持1到64多分屏画面显示，且支持视频画面自定义布局； |  |  |  |
|  |  | 5、支持云台控制权限优先级的抢占和锁定 |  |  |  |
| 2 | 区县堤防精细化管理智能监管平台中心管理服务系统 | 1、支持C/S客户端，同时客户端支持多屏应用，支持用户自定义设置图标，支持客户端功能模块合并至文件夹功能，支持客户端设备树界面自定义大小； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、支持以浮动窗方式，实时展示CPU、网络和报警状态以及报警数目； |  |  |  |
|  |  | 3、支持网络磁盘在线扩容，不关机情况下完成扩容，支持分布式在线扩展，支持多平台上下级联，支持单机完成视频存储和卡口图片存储； |  |  |  |
|  |  | 4、支持NTP校时，支持对前端设备、分布式服务器、客户端校时； |  |  |  |
| 3 | 区县堤防精细化管理智能监管平台数据服务系统 | 平台数据底座，支持视频数据、视频结构化数据、报警数据的上层应用 | 1 | 套 |  |
| 4 | 区县堤防精细化管理智能监管平台地图服务及一张图指挥系统 | 1、支持在线/离线GIS地图、百度地图、谷歌地图、光栅图等多种地图类型，支持适量地图中嵌入位图； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、支持多级地图，支持地图放大、缩小、移动、测距、中心点设置、鹰眼图浏览，支持地图界面框选、圈选、线选并打开视频； |  |  |  |
|  |  | 3、支持电子地图上添加及显示监控点、监控对象、动环通道，支持多级图层，可以显示和隐藏地图资源，支持设备树上搜索以及快速定位到相应资源； |  |  |  |
|  |  | 4、支持电子地图上视频预览、回放、视频上墙、云台控制、监控可视域暂时、报警闪烁； |  |  |  |
|  |  | 5、支持网格化视频追踪操作，一键打开所选点位附近9各临近点位视频图像，在9画面窗口中开启预览，同时可切换中心点位置并开启点位周边视频； |  |  |  |
|  |  | 6、支持矢量图点位聚合功能； |  |  |  |
|  |  | 7、支持前端点位可视范围、对应河段、责任人、联系方式等信息自定义； |  |  |  |
|  |  | 8、对应预案触发报警后，支持地图上进行事件闭环处置。点位图标根据事件未处理、处理中、结案等不同状态进行不同颜色区分； |  |  |  |
| 5 | 区县堤防精细化管理智能监管平台智能预警及报警联动服务系统 | 1、报警预案管理； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、报警风暴管理； |  |  |  |
|  |  | 3、报警联系人管理； |  |  |  |
|  |  | 4、支持接收平台服务异常报警、前端设备断线报警； |  |  |  |
|  |  | 5、报警联动录像、邮件、短信、视频弹出、上墙、预置点位、地图闪烁及报警输出控制、语音播报； |  |  |  |
|  |  | 6、报警可直接在地图上进行事件处置，报警状态变化可同步至地图图标； |  |  |  |
|  |  | 7、可屏蔽所设定时间段内的同一重复报警。 |  |  |  |
| 6 | 区县堤防精细化管理智能监管平台流媒体服务系统 | 服务支持800Mbps接入和转发能力，支持200路用户并发 | 1 | 套 |  |
| 7 | 区县堤防精细化管理智能监管平台设备接入服务系统 | 1、支持按组织结构、收藏夹等类型区分各种设备资源，支持按设备/通道名模糊搜索； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、支持自定义组织结构业务树，可生成100种以上组织结构树，可任意调整通道等节点的排列顺序，同时根据用户分配不同业务树的访问权限； |  |  |  |
|  |  | 3、支持主动注册设备重定向，在N+M环境下，主动注册设备接入中心平台后，中心平台分配设备给相应的归属服务器地址，当归属服务器故障导致主动注册设备离线，二次重定向到备用服务器地址，实现设备的重新上线。 |  |  |  |
| 8 | 区县堤防精细化管理智能监管平台上下级联服务系统 | 1、支持GB28181协议级联； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、支持国网B协议级联（视频类）； |  |  |  |
|  |  | 3、支持报警级联； |  |  |  |
|  |  | 4、下级报警超时未处理，系统自动越级上报至上级平台，并在上级平台地图模块等地联动。 |  |  |  |
| 9 | 智慧水利智能分析主机 | 1、支持智能算法集成加载； | 2 | 套 |  |
|  |  | 2、支持8路GPU； |  |  |  |
|  |  | 3、eSATA接口1个外置eSATA接口；HDMI2路；HDMI1 (画面分割)1、4、8、9、16、25、36分割；HDMI2 (画面分割)1、4、8、9、16分割；IPC分辨率12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；USB接口2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；VGA2路；报警接口16进6出；操作界面WEB、本地GUI；操作系统嵌入式Linux实时操作系统；多路回放最大支持16路回放；后智能不支持；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；盘位8；前智能接入支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询，同时支持热度图，人数统计，车牌 检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球；视频输出2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出；网络带宽接入320Mbps,储存320Mbps,转发320Mbps；网络接口2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；网络视频接入32路；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）；音频接口1路，RCA支持IPC复合音频输入/2路，RCA支持语音对讲输出；硬盘接口8个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid10等各种数据保护模式；主处理器工业级嵌入式微控制器。 |  |  |  |
| 10 | 智能巡检计划及规则配置模块 | 1、支持按照前端视频点位和预置点、启动时间等维度进行巡检计划配置； | 1 | 项 |  |
|  |  | 2、支持针对预置点位进行智能规则配置、检测区和屏蔽区设置等； |  |  |  |
|  |  | 3、支持设定巡检中智能检测结果联动规则等 |  |  |  |
| 11 | 违章建筑检测算法开法 | 对长江南通段沿线现有违章建筑进行素材采集、标注、训练，并进行算法集成。 | 1 | 项 |  |
| 12 | 监控控制电脑 | i5 16G 1T硬盘 独显 23英寸显示器 | 2 | 台 |  |
| 13 | EVS集中式存储 | 单控制器；高速缓存标配4G；设备高度4U；支持硬盘24个；1个管理口4个千兆口；可扩展2个万兆口；SAS接口2个；1个USB2.0和eSATA复用接口；1个RS232。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 6T硬盘 | 6000G；7200RPM；256M；SATA | 24 | 块 |  |
| 15 | 交换机 | 推荐接入200路200万像素24*RJ45 10/100/1000M;4* SFP+ 1/10G交换容量128Gbps包转发率96Mpps支持STP、RSTP、MSTP 生成树协议支持ERPS支持手工聚合和静态LACP协议聚合支持二层特性包括vlan、IGMP Snooping、LLDP、ACL、QoS等支持静态路由支持Web、SNMP和命令行管理 工作温度-20℃～+55℃供电方式AC 100-240V电源标配 | 2 | 台 |  |
| （三） | 港闸区运维费用 |  |  |  |  |
| 1 | 运营商租用费 | 各前端视频点位网络 | 9 | 条 | 5年费用 |
| 2 | 运营商租用费 | 区县堤防所及区县水利局网络 | 2 | 条 | 5年费用 |
| 3 | 设备电费 |  | 1 | 年 | 5年费用 |
| 4 | 维护费 |  | 17 | 点 | 5年费用 |
| 5 | 前端设备故障上塔取拿 |  | 0.32 | 点 | 5年故障点上塔费用 |
| 6 | 铁塔租赁费（云台） |  | 1 | 点 |  |
| 7 | 铁塔租赁费（非云台） |  | 7 | 点 |  |
| 8 | 设备延保费 |  | 2 | 年 | 设备3年质保，延保两年费用 |
| （四） | 港闸区其他预算 |  |  |  |  |
| 1 | 设计费 |  | 1 | 项 |  |
| 2 | 监理费 |  | 1 | 项 |  |
| 3 | 施工费 |  | 1 | 项 |  |
| 4 | 其他费 |  | 1 | 项 |  |
| （五） | 崇川区前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 热成像三目重型云台摄像机 | 观测型双目重型云台，热成像400*300分辨率30~150mm，可见光200万像素1/1.9英寸60倍12.5~750mm，可见光支持光学透雾，1km激光补光，水平0°~360°连续旋转，垂直： -45°~ 60°，1个RJ45、报警2进1出，防护等级：IP66 | 3 | 套 |  |
| 2 | 热成像双目球型摄像机 | 观测型双目6寸球，热成像400*300分辨率50mm，可见光200万像素1/2.8英寸40倍4.95~198mm，100米红外补光，水平0°~360°连续旋转，垂直-10°～90°，1个RJ45、报警7进2出，防护等级：IP66 | 13 | 套 |  |
|  | 壁装支架 | 铝合金；白色；最大承重7.0kg；壁装； | 13 | 套 |  |
|  | 集线盒 | 尺寸为160.0*115.0*37.0mm | 13 | 个 |  |
|  |  | 采用铝合金材质，不易生锈 |  |  |  |
|  |  | 白色 |  |  |  |
|  |  | 重量为0.5kg |  |  |  |
|  |  | 支持最大承重7.0kg |  |  |  |
|  |  | 支持集线盒安装方式 |  |  |  |
|  | 电源适配器 | AC24V3A电源适配器 | 13 | 套 |  |
|  | 防雷器 | 电源网络二合一防雷器；电源：DC12V/AC24V；网络1000M | 13 | 套 |  |
| 3 | SD9A极光400W网络球型摄像机 | 1/1.8英寸CMOS；400万；2560×1440；450m（红外）；镜头焦距5.5mm~220mm；40倍； | 23 | 套 |  |
|  | 不锈钢重载支架 | 不锈钢304，386.8*161.5*116.5mm | 23 | 套 |  |
| 4 | 悟系列900万AI生态一体化抓拍单元 | 国密功能支持国密GB 35114-A级功能；传感器类型1英寸GS-CMOS；图像分辨率4096×2820（不包含OSD黑边）；视频分辨率（4096×2820）/QFHD（3840×2160）/1080P（1920×1080）/UXGA（1600×1200）/720P（1280×720）；视频帧率最大支持50fps；主码流（4096×2820@25fps），辅码流（1600×1200@25fps）；视频压缩标准H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG；图片合成支持1、2、3、4张图片合成； | 1 | 套 |  |
|  | 红外白光一体式闪光灯 | 灯型氙气灯；光源可见光/红外截止710nm；色温5800±200K；中心光照度≤4000Lx；触发方式干接点触发；光斑覆盖范围1车道；补光距离16m~26m；回电时间≤60ms，满足相机2张连拍需求；闪光持续时间1/3000s；爆闪计数支持统计爆闪次数和触发次数；闪光灯寿命≥1000万次；日夜切换支持，1~6级灵敏度可设置；远程故障显示支持远程显示补光灯故障、正常状态；功耗＜65J；供电方式AC220V±10％ | 2 | 套 |  |
|  | 暖光LED频闪灯10°(3500K) | 灯型LED灯；光源可见光 （波长350-780nm）；色温3500K；中心光照度<40lx（20m光照度）；触发方式干接点触发；光斑覆盖范围1车道；补光距离18m~25m；闪光持续时间0~3ms；频率50Hz/75Hz/100Hz/120Hz；灯珠数量16颗（高亮LED）；光通量1800lm；日夜切换支持，1~6级灵敏度可设置；级联功能支持频闪级联功能；远程故障显示支持远程显示补光灯故障、正常状态；亮度调节1~20级亮度可调；功耗<40W；供电方式AC90V~AC286V | 2 | 套 |  |
|  | 1英寸25mm镜头 | 1英寸25mm镜头 | 1 | 套 |  |
|  | 三维万向节支架 | 万向节支架 | 5 | 套 |  |
|  | 卡口抱杆机箱 | 外壳材质：箱体喷塑，采用优质冷轧板，板材厚度：门板2.0mm、箱体1.5mm；外形尺寸：高650mm×宽450mm×深400mm，含50mm高防雨顶；安装方式：抱杆安装，后背焊接固定支架，标配2套抱箍，支持Φ250-370mm杆件；工作温度：-40 ~ +85℃，相对湿度≤93%内部配置：电源空开模块（包含1个2P/40A、1个1P/25A、2个1P/10A的德力西空开，1个三位多功能排插，网络&电源防雷器），1个风扇，1个LED灯，侧面带4G和GPS天线孔等。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 视频杆 | 6M | 9 | 根 | 定制 |
| 6 | 设备箱 |  | 9 | 个 | 定制 |
| 7 | 横担支架 | 2M | 2 | 台 | 定制 |
| 8 | 无人机 | 4旋翼无人机，整机碳纤维；对角线轴距≥940mm；最大飞行海拔:5000米；巡航速度:15m/s；标准负载最大续航时间：≥35min，最大作业半径≥10km；控制模式:手动操控，自动飞行；最大抗风能力:7级；工作温度:-20℃~60℃； | 1 | 台 | 无人机系统 |
|  |  | 整机含遥控器、桨叶。 |  |  |  |
|  | 无人机动力电池（X1550配件） | 6S LiPo 29000mAh，高性能智能电池 | 2 | 台 |  |
|  | 无人机充电器 | 输入电压：100~240V AC 50/60HZ；输出电流：15A；输出功率500W； | 1 | 台 |  |
|  | 无人机机载4K云台 | 1200万像素高清相机，30倍光学变焦，16倍数字变倍；3 轴增稳云台；功能：航向锁定，航向跟随；支持内置MicroSD卡，最大容量128GB；支持3D数字降噪及透雾功能； | 1 | 台 |  |
|  | 无人机机载双目热成像云台 | 热成像：传感器像素640*512，支持720P高清输出，16倍电子变倍；可见光：200万像素高清相机，30倍光学变焦；3 轴云台；功能：航向锁定，航向跟随；支持测温功能，及火点探测报警；支持内置MicroSD卡，最大容量128GB； | 1 | 台 |  |
|  | 无人机技术服务*820机身保险-TP | 被保险飞机意外损失或毁坏，包括失踪，按照保单合同进行赔偿； | 1 | 台·年 |  |
|  | 无人机技术服务*50万三责险-TP | 总保额50万/年/架，具体以保单为准； | 1 | 台·年 |  |
|  | 无人机技术服务*含无人驾驶航空器设备培训 | 认证飞手证书，可在当地培训 | 1 | 个 |  |
| （六） | 崇川区后端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 堤防精细化管理智能监管平台主机 | 1、基础功能模块：视频监控；动环监控；人脸监控；门禁监控；车辆管控；电子地图；场景监控；热成像；智能识别； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、支持直接注册管理3000的设备资源的容量； |  |  |  |
|  |  | 3、支持双机热备，当主机宕掉时，备机会即时切换到主机模式，接管主机业务，保证整个系统正常运行； |  |  |  |
|  |  | 4、支持1到64多分屏画面显示，且支持视频画面自定义布局； |  |  |  |
|  |  | 5、支持云台控制权限优先级的抢占和锁定 |  |  |  |
| 2 | 区县堤防精细化管理智能监管平台中心管理服务系统 | 1、支持C/S客户端，同时客户端支持多屏应用，支持用户自定义设置图标，支持客户端功能模块合并至文件夹功能，支持客户端设备树界面自定义大小； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、支持以浮动窗方式，实时展示CPU、网络和报警状态以及报警数目； |  |  |  |
|  |  | 3、支持网络磁盘在线扩容，不关机情况下完成扩容，支持分布式在线扩展，支持多平台上下级联，支持单机完成视频存储和卡口图片存储； |  |  |  |
|  |  | 4、支持NTP校时，支持对前端设备、分布式服务器、客户端校时； |  |  |  |
| 3 | 区县堤防精细化管理智能监管平台数据服务系统 | 平台数据底座，支持视频数据、视频结构化数据、报警数据的上层应用 | 1 | 套 |  |
| 4 | 区县堤防精细化管理智能监管平台地图服务及一张图指挥系统 | 1、支持在线/离线GIS地图、百度地图、谷歌地图、光栅图等多种地图类型，支持适量地图中嵌入位图； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、支持多级地图，支持地图放大、缩小、移动、测距、中心点设置、鹰眼图浏览，支持地图界面框选、圈选、线选并打开视频； |  |  |  |
|  |  | 3、支持电子地图上添加及显示监控点、监控对象、动环通道，支持多级图层，可以显示和隐藏地图资源，支持设备树上搜索以及快速定位到相应资源； |  |  |  |
|  |  | 4、支持电子地图上视频预览、回放、视频上墙、云台控制、监控可视域暂时、报警闪烁； |  |  |  |
|  |  | 5、支持网格化视频追踪操作，一键打开所选点位附近9各临近点位视频图像，在9画面窗口中开启预览，同时可切换中心点位置并开启点位周边视频； |  |  |  |
|  |  | 6、支持矢量图点位聚合功能； |  |  |  |
|  |  | 7、支持前端点位可视范围、对应河段、责任人、联系方式等信息自定义； |  |  |  |
|  |  | 8、对应预案触发报警后，支持地图上进行事件闭环处置。点位图标根据事件未处理、处理中、结案等不同状态进行不同颜色区分； |  |  |  |
| 5 | 区县堤防精细化管理智能监管平台智能预警及报警联动服务系统 | 1、报警预案管理； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、报警风暴管理； |  |  |  |
|  |  | 3、报警联系人管理； |  |  |  |
|  |  | 4、支持接收平台服务异常报警、前端设备断线报警； |  |  |  |
|  |  | 5、报警联动录像、邮件、短信、视频弹出、上墙、预置点位、地图闪烁及报警输出控制、语音播报； |  |  |  |
|  |  | 6、报警可直接在地图上进行事件处置，报警状态变化可同步至地图图标； |  |  |  |
|  |  | 7、可屏蔽所设定时间段内的同一重复报警。 |  |  |  |
| 6 | 区县堤防精细化管理智能监管平台流媒体服务系统 | 服务支持800Mbps接入和转发能力，支持200路用户并发 | 1 | 套 |  |
| 7 | 区县堤防精细化管理智能监管平台设备接入服务系统 | 1、支持按组织结构、收藏夹等类型区分各种设备资源，支持按设备/通道名模糊搜索； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、支持自定义组织结构业务树，可生成100种以上组织结构树，可任意调整通道等节点的排列顺序，同时根据用户分配不同业务树的访问权限； |  |  |  |
|  |  | 3、支持主动注册设备重定向，在N+M环境下，主动注册设备接入中心平台后，中心平台分配设备给相应的归属服务器地址，当归属服务器故障导致主动注册设备离线，二次重定向到备用服务器地址，实现设备的重新上线。 |  |  |  |
| 8 | 区县堤防精细化管理智能监管平台上下级联服务系统 | 1、支持GB28181协议级联； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、支持国网B协议级联（视频类）； |  |  |  |
|  |  | 3、支持报警级联； |  |  |  |
|  |  | 4、下级报警超时未处理，系统自动越级上报至上级平台，并在上级平台地图模块等地联动。 |  |  |  |
| 9 | AR全景系统模块 | 1、支持标签模板管理； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、支持标签叠加视频、图片、录像、文字和URL等内容； |  |  |  |
|  |  | 3、支持全景视频上叠加标签，通过标签查看叠加到标签的内容； |  |  |  |
|  |  | 3、支持枪球联动：手动定位、自动跟踪、手动跟踪； |  |  |  |
|  |  | 4、支持人群分布图：全局、区域人群密度报警，人群效果图，人数统计叠加； |  |  |  |
| 10 | 智慧水利智能分析主机 | 1、支持智能算法集成加载； | 2 | 套 |  |
|  |  | 2、支持8路GPU； |  |  |  |
|  |  | 3、eSATA接口1个外置eSATA接口；HDMI2路；HDMI1 (画面分割)1、4、8、9、16、25、36分割；HDMI2 (画面分割)1、4、8、9、16分割；IPC分辨率12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；USB接口2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；VGA2路；报警接口16进6出；操作界面WEB、本地GUI；操作系统嵌入式Linux实时操作系统；多路回放最大支持16路回放；后智能不支持；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；盘位8；前智能接入支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询，同时支持热度图，人数统计，车牌 检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球；视频输出2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出；网络带宽接入320Mbps,储存320Mbps,转发320Mbps；网络接口2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；网络视频接入32路；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）；音频接口1路，RCA支持IPC复合音频输入/2路，RCA支持语音对讲输出；硬盘接口8个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid10等各种数据保护模式；主处理器工业级嵌入式微控制器。 |  |  |  |
| 11 | 智能巡检计划及规则配置模块 | 1、支持按照前端视频点位和预置点、启动时间等维度进行巡检计划配置； | 1 | 项 |  |
|  |  | 2、支持针对预置点位进行智能规则配置、检测区和屏蔽区设置等； |  |  |  |
|  |  | 3、支持设定巡检中智能检测结果联动规则等 |  |  |  |
| 12 | 违章建筑检测算法开法 | 对长江南通段沿线现有违章建筑进行素材采集、标注、训练，并进行算法集成。 | 1 | 项 |  |
| 13 | 监控控制电脑 | i5 16G 1T硬盘 独显 23英寸显示器 | 2 | 台 |  |
| 14 | EVS集中式存储 | 单控制器；高速缓存标配4G；设备高度4U；支持硬盘24个；1个管理口4个千兆口；可扩展2个万兆口；SAS接口2个；1个USB2.0和eSATA复用接口；1个RS232。 | 1 | 套 |  |
| 15 | 6T硬盘 | 6000G；7200RPM；256M；SATA | 24 | 块 |  |
| 16 | 交换机 | 推荐接入200路200万像素24*RJ45 10/100/1000M;4* SFP+ 1/10G交换容量128Gbps包转发率96Mpps支持STP、RSTP、MSTP 生成树协议支持ERPS支持手工聚合和静态LACP协议聚合支持二层特性包括vlan、IGMP Snooping、LLDP、ACL、QoS等支持静态路由支持Web、SNMP和命令行管理 工作温度-20℃～+55℃供电方式AC 100-240V电源标配 | 2 | 台 |  |
| （七） | 崇川区运维费用 |  |  |  |  |
| 1 | 运营商租用费 | 各前端视频点位网络 | 24 | 条 | 5年费用 |
| 2 | 运营商租用费 | 区县堤防所及区县水利局网络 | 2 | 条 | 5年费用 |
| 3 | 设备电费 |  | 1 | 年 | 5年费用 |
| 4 | 维护费 |  | 40 | 点 | 5年费用 |
| 5 | 前端设备故障上塔取拿 |  | 0.68 | 点 | 5年故障点上塔费用 |
| 6 | 铁塔租赁费（云台） |  | 3 | 点 |  |
| 7 | 铁塔租赁费（非云台） |  | 12 | 点 |  |
| 8 | 设备延保费 |  | 2 | 年 | 设备3年质保，延保两年费用 |
| （八） | 崇川区其他预算 |  |  |  |  |
| 1 | 设计费 |  | 1 | 项 |  |
| 2 | 监理费 |  | 1 | 项 |  |
| 3 | 施工费 |  | 1 | 项 |  |
| 4 | 其他费 |  | 1 | 项 |  |
| （九） | 开发区前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 热成像三目重型云台摄像机 | 观测型双目重型云台，热成像400*300分辨率30~150mm，可见光200万像素1/1.9英寸60倍12.5~750mm，可见光支持光学透雾，1km激光补光，水平0°~360°连续旋转，垂直： -45°~ 60°，1个RJ45、报警2进1出，防护等级：IP66 | 2 | 套 |  |
| 2 | 热成像双目球型摄像机 | 观测型双目6寸球，热成像400*300分辨率50mm，可见光200万像素1/2.8英寸40倍4.95~198mm，100米红外补光，水平0°~360°连续旋转，垂直-10°～90°，1个RJ45、报警7进2出，防护等级：IP66 | 16 | 套 |  |
|  | 壁装支架 | 铝合金；白色；最大承重7.0kg；壁装； | 16 | 套 |  |
|  | 集线盒 | 尺寸为160.0*115.0*37.0mm | 16 | 个 |  |
|  |  | 采用铝合金材质，不易生锈 |  |  |  |
|  |  | 白色 |  |  |  |
|  |  | 重量为0.5kg |  |  |  |
|  |  | 支持最大承重7.0kg |  |  |  |
|  |  | 支持集线盒安装方式 |  |  |  |
|  | 电源适配器 | AC24V3A电源适配器 | 16 | 套 |  |
|  | 防雷器 | 电源网络二合一防雷器；电源：DC12V/AC24V；网络1000M | 16 | 套 |  |
| 3 | SD9A极光400W网络球型摄像机 | 1/1.8英寸CMOS；400万；2560×1440；450m（红外）；镜头焦距5.5mm~220mm；40倍； | 18 | 套 |  |
| 4 | 1600万全景红外八目拼接哈勃守望者网络摄像机 | 传感器类型1/1.8英寸CMOS （全景）+1/1.8英寸CMOS（球机）；像素1600万（全景）+ 400万（球机）；最大分辨率8192×1800 （全景）+2560×1440（球机）；最低照度0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离400m（红外） | 1 | 套 |  |
|  | 重型柱装支架 | 采用铝合金材质+不锈钢螺杆，支持最大承重35.0kg，支持杆装安装方式，抱箍范围Φ150~300mm | 1 | 套 |  |
|  | 不锈钢重载支架 | 不锈钢304，386.8*161.5*116.5mm | 1 | 套 |  |
|  | 不锈钢重载支架 | 不锈钢304，386.8*161.5*116.5mm | 18 | 套 |  |
| 5 | 无人机 | 4旋翼无人机，整机碳纤维；对角线轴距≥940mm；最大飞行海拔:5000米；巡航速度:15m/s；标准负载最大续航时间：≥35min，最大作业半径≥10km；控制模式:手动操控，自动飞行；最大抗风能力:7级；工作温度:-20℃~60℃； | 1 | 台 | 无人机系统 |
|  |  | 整机含遥控器、桨叶。 |  |  |  |
|  | 无人机动力电池（X1550配件） | 6S LiPo 29000mAh，高性能智能电池 | 2 | 台 |  |
|  | 无人机充电器 | 输入电压：100~240V AC 50/60HZ；输出电流：15A；输出功率500W； | 1 | 台 |  |
|  | 无人机机载4K云台 | 1200万像素高清相机，30倍光学变焦，16倍数字变倍；3 轴增稳云台；功能：航向锁定，航向跟随；支持内置MicroSD卡，最大容量128GB；支持3D数字降噪及透雾功能； | 1 | 台 |  |
|  | 无人机机载双目热成像云台 | 热成像：传感器像素640*512，支持720P高清输出，16倍电子变倍；可见光：200万像素高清相机，30倍光学变焦；3 轴云台；功能：航向锁定，航向跟随；支持测温功能，及火点探测报警；支持内置MicroSD卡，最大容量128GB； | 1 | 台 |  |
|  | 无人机技术服务*820机身保险-TP | 被保险飞机意外损失或毁坏，包括失踪，按照保单合同进行赔偿； | 1 | 台·年 |  |
|  | 无人机技术服务*50万三责险-TP | 总保额50万/年/架，具体以保单为准； | 1 | 台·年 |  |
|  | 无人机技术服务*含无人驾驶航空器设备培训 | 认证飞手证书，可在当地培训 | 1 | 个 |  |
| （十） | 开发区后端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 堤防精细化管理智能监管平台主机 | 1、基础功能模块：视频监控；动环监控；人脸监控；门禁监控；车辆管控；电子地图；场景监控；热成像；智能识别； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、支持直接注册管理3000的设备资源的容量； |  |  |  |
|  |  | 3、支持双机热备，当主机宕掉时，备机会即时切换到主机模式，接管主机业务，保证整个系统正常运行； |  |  |  |
|  |  | 4、支持1到64多分屏画面显示，且支持视频画面自定义布局； |  |  |  |
|  |  | 5、支持云台控制权限优先级的抢占和锁定 |  |  |  |
| 2 | 区县堤防精细化管理智能监管平台中心管理服务系统 | 1、支持C/S客户端，同时客户端支持多屏应用，支持用户自定义设置图标，支持客户端功能模块合并至文件夹功能，支持客户端设备树界面自定义大小； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、支持以浮动窗方式，实时展示CPU、网络和报警状态以及报警数目； |  |  |  |
|  |  | 3、支持网络磁盘在线扩容，不关机情况下完成扩容，支持分布式在线扩展，支持多平台上下级联，支持单机完成视频存储和卡口图片存储； |  |  |  |
|  |  | 4、支持NTP校时，支持对前端设备、分布式服务器、客户端校时； |  |  |  |
| 3 | 区县堤防精细化管理智能监管平台数据服务系统 | 平台数据底座，支持视频数据、视频结构化数据、报警数据的上层应用 | 1 | 套 |  |
| 4 | 区县堤防精细化管理智能监管平台地图服务及一张图指挥系统 | 1、支持在线/离线GIS地图、百度地图、谷歌地图、光栅图等多种地图类型，支持适量地图中嵌入位图； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、支持多级地图，支持地图放大、缩小、移动、测距、中心点设置、鹰眼图浏览，支持地图界面框选、圈选、线选并打开视频； |  |  |  |
|  |  | 3、支持电子地图上添加及显示监控点、监控对象、动环通道，支持多级图层，可以显示和隐藏地图资源，支持设备树上搜索以及快速定位到相应资源； |  |  |  |
|  |  | 4、支持电子地图上视频预览、回放、视频上墙、云台控制、监控可视域暂时、报警闪烁； |  |  |  |
|  |  | 5、支持网格化视频追踪操作，一键打开所选点位附近9各临近点位视频图像，在9画面窗口中开启预览，同时可切换中心点位置并开启点位周边视频； |  |  |  |
|  |  | 6、支持矢量图点位聚合功能； |  |  |  |
|  |  | 7、支持前端点位可视范围、对应河段、责任人、联系方式等信息自定义； |  |  |  |
|  |  | 8、对应预案触发报警后，支持地图上进行事件闭环处置。点位图标根据事件未处理、处理中、结案等不同状态进行不同颜色区分； |  |  |  |
| 5 | 区县堤防精细化管理智能监管平台智能预警及报警联动服务系统 | 1、报警预案管理； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、报警风暴管理； |  |  |  |
|  |  | 3、报警联系人管理； |  |  |  |
|  |  | 4、支持接收平台服务异常报警、前端设备断线报警； |  |  |  |
|  |  | 5、报警联动录像、邮件、短信、视频弹出、上墙、预置点位、地图闪烁及报警输出控制、语音播报； |  |  |  |
|  |  | 6、报警可直接在地图上进行事件处置，报警状态变化可同步至地图图标； |  |  |  |
|  |  | 7、可屏蔽所设定时间段内的同一重复报警。 |  |  |  |
| 6 | 区县堤防精细化管理智能监管平台流媒体服务系统 | 服务支持800Mbps接入和转发能力，支持200路用户并发 | 1 | 套 |  |
| 7 | 区县堤防精细化管理智能监管平台设备接入服务系统 | 1、支持按组织结构、收藏夹等类型区分各种设备资源，支持按设备/通道名模糊搜索； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、支持自定义组织结构业务树，可生成100种以上组织结构树，可任意调整通道等节点的排列顺序，同时根据用户分配不同业务树的访问权限； |  |  |  |
|  |  | 3、支持主动注册设备重定向，在N+M环境下，主动注册设备接入中心平台后，中心平台分配设备给相应的归属服务器地址，当归属服务器故障导致主动注册设备离线，二次重定向到备用服务器地址，实现设备的重新上线。 |  |  |  |
| 8 | 区县堤防精细化管理智能监管平台上下级联服务系统 | 1、支持GB28181协议级联； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、支持国网B协议级联（视频类）； |  |  |  |
|  |  | 3、支持报警级联； |  |  |  |
|  |  | 4、下级报警超时未处理，系统自动越级上报至上级平台，并在上级平台地图模块等地联动。 |  |  |  |
| 9 | 智慧水利智能分析主机 | 1、支持智能算法集成加载； | 2 | 套 |  |
|  |  | 2、支持8路GPU； |  |  |  |
|  |  | 3、eSATA接口1个外置eSATA接口；HDMI2路；HDMI1 (画面分割)1、4、8、9、16、25、36分割；HDMI2 (画面分割)1、4、8、9、16分割；IPC分辨率12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；USB接口2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；VGA2路；报警接口16进6出；操作界面WEB、本地GUI；操作系统嵌入式Linux实时操作系统；多路回放最大支持16路回放；后智能不支持；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；盘位8；前智能接入支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询，同时支持热度图，人数统计，车牌 检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球；视频输出2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出；网络带宽接入320Mbps,储存320Mbps,转发320Mbps；网络接口2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；网络视频接入32路；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）；音频接口1路，RCA支持IPC复合音频输入/2路，RCA支持语音对讲输出；硬盘接口8个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid10等各种数据保护模式；主处理器工业级嵌入式微控制器。 |  |  |  |
| 10 | 智能巡检计划及规则配置模块 | 1、支持按照前端视频点位和预置点、启动时间等维度进行巡检计划配置； | 1 | 项 |  |
|  |  | 2、支持针对预置点位进行智能规则配置、检测区和屏蔽区设置等； |  |  |  |
|  |  | 3、支持设定巡检中智能检测结果联动规则等 |  |  |  |
| 11 | 违章建筑检测算法开法 | 对长江南通段沿线现有违章建筑进行素材采集、标注、训练，并进行算法集成。 | 1 | 项 |  |
| 12 | 监控控制电脑 | i5 16G 1T硬盘 独显 23英寸显示器 | 2 | 台 |  |
| 13 | EVS集中式存储 | 单控制器；高速缓存标配4G；设备高度4U；支持硬盘24个；1个管理口4个千兆口；可扩展2个万兆口；SAS接口2个；1个USB2.0和eSATA复用接口；1个RS232。 | 1 | 套 |  |
| 14 | 6T硬盘 | 6000G；7200RPM；256M；SATA | 24 | 块 |  |
| 15 | 交换机 | 推荐接入200路200万像素24*RJ45 10/100/1000M;4* SFP+ 1/10G交换容量128Gbps包转发率96Mpps支持STP、RSTP、MSTP 生成树协议支持ERPS支持手工聚合和静态LACP协议聚合支持二层特性包括vlan、IGMP Snooping、LLDP、ACL、QoS等支持静态路由支持Web、SNMP和命令行管理 工作温度-20℃～+55℃供电方式AC 100-240V电源标配 | 2 | 台 |  |
| （十一） | 开发区运维费用 |  |  |  |  |
| 1 | 运营商租用费 | 各前端视频点位网络 | 19 | 条 | 5年费用 |
| 2 | 运营商租用费 | 区县堤防所及区县水利局网络 | 2 | 条 | 5年费用 |
| 3 | 设备电费 |  | 1 | 年 | 5年费用 |
| 4 | 维护费 |  | 37 | 点 | 5年费用 |
| 5 | 前端设备故障上塔取拿 |  | 0.72 | 点 | 5年故障点上塔费用 |
| 6 | 铁塔租赁费（云台） |  | 2 | 点 |  |
| 7 | 铁塔租赁费（非云台） |  | 16 | 点 |  |
| 8 | 设备延保费 |  | 2 | 年 | 设备3年质保，延保两年费用 |
| （二十） | 开发区其他预算 |  |  |  |  |
| 1 | 设计费 |  | 1 | 项 |  |
| 2 | 监理费 |  | 1 | 项 |  |
| 3 | 施工费 |  | 1 | 项 |  |
| 4 | 其他费 |  | 1 | 项 |  |
| （十三） | 南通市水利局 |  |  |  |  |
| 1 | 堤防精细化管理智能监管平台主机 | 1、基础功能模块：视频监控；动环监控；人脸监控；门禁监控；车辆管控；电子地图；场景监控；热成像；智能识别； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、支持直接注册管理1万的设备资源的容量； |  |  |  |
|  |  | 3、支持双机热备，当主机宕掉时，备机会即时切换到主机模式，接管主机业务，保证整个系统正常运行； |  |  |  |
|  |  | 4、支持1到64多分屏画面显示，且支持视频画面自定义布局； |  |  |  |
|  |  | 5、支持云台控制权限优先级的抢占和锁定 |  |  |  |
| 2 | 市局堤防精细化管理智能监管平台中心管理服务系统 | 1、支持C/S客户端，同时客户端支持多屏应用，支持用户自定义设置图标，支持客户端功能模块合并至文件夹功能，支持客户端设备树界面自定义大小； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、支持以浮动窗方式，实时展示CPU、网络和报警状态以及报警数目； |  |  |  |
|  |  | 3、支持网络磁盘在线扩容，不关机情况下完成扩容，支持分布式在线扩展，支持多平台上下级联，支持单机完成视频存储和卡口图片存储； |  |  |  |
|  |  | 4、支持NTP校时，支持对前端设备、分布式服务器、客户端校时； |  |  |  |
| 3 | 市局堤防精细化管理智能监管平台数据服务系统 | 1、支持和区县平台数据的对接融合； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、平台数据底座，支持视频数据、视频结构化数据、报警数据的上层应用 |  |  |  |
| 4 | 市局堤防精细化管理智能监管平台地图服务及一张图指挥系统 | 1、支持在线/离线GIS地图、百度地图、谷歌地图、光栅图等多种地图类型，支持适量地图中嵌入位图； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、支持多级地图，支持地图放大、缩小、移动、测距、中心点设置、鹰眼图浏览，支持地图界面框选、圈选、线选并打开视频； |  |  |  |
|  |  | 3、支持电子地图上添加及显示监控点、监控对象、动环通道，支持多级图层，可以显示和隐藏地图资源，支持设备树上搜索以及快速定位到相应资源； |  |  |  |
|  |  | 4、支持电子地图上视频预览、回放、视频上墙、云台控制、监控可视域暂时、报警闪烁； |  |  |  |
|  |  | 5、支持网格化视频追踪操作，一键打开所选点位附近9各临近点位视频图像，在9画面窗口中开启预览，同时可切换中心点位置并开启点位周边视频； |  |  |  |
|  |  | 6、支持矢量图点位聚合功能； |  |  |  |
|  |  | 7、支持前端点位可视范围、对应河段、责任人、联系方式等信息自定义； |  |  |  |
|  |  | 8、支持市本级设备对应预案触发报警后，支持地图上进行事件闭环处置。点位图标根据事件未处理、处理中、结案等不同状态进行不同颜色区分； |  |  |  |
|  |  | 9、区县平台报警超时未处理后，对应报警可进入地图事件处置流程 |  |  |  |
| 5 | 市局堤防精细化管理智能监管平台智能预警及报警联动服务系统 | 1、报警预案管理； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、报警风暴管理； |  |  |  |
|  |  | 3、报警联系人管理； |  |  |  |
|  |  | 4、支持接收平台服务异常报警、前端设备断线报警； |  |  |  |
|  |  | 5、报警联动录像、邮件、短信、视频弹出、上墙、预置点位、地图闪烁及报警输出控制、语音播报； |  |  |  |
|  |  | 6、报警可直接在地图上进行事件处置，报警状态变化可同步至地图图标； |  |  |  |
|  |  | 7、可屏蔽所设定时间段内的同一重复报警。 |  |  |  |
| 6 | 市局堤防精细化管理智能监管平台流媒体服务系统 | 服务支持800Mbps接入和转发能力，支持200路用户并发 | 1 | 套 |  |
| 7 | 市局堤防精细化管理智能监管平台设备接入服务系统 | 1、支持按组织结构、收藏夹等类型区分各种设备资源，支持按设备/通道名模糊搜索； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、支持自定义组织结构业务树，可生成100种以上组织结构树，可任意调整通道等节点的排列顺序，同时根据用户分配不同业务树的访问权限； |  |  |  |
|  |  | 3、支持主动注册设备重定向，在N+M环境下，主动注册设备接入中心平台后，中心平台分配设备给相应的归属服务器地址，当归属服务器故障导致主动注册设备离线，二次重定向到备用服务器地址，实现设备的重新上线。 |  |  |  |
| 8 | 市局堤防精细化管理智能监管平台上下级联服务系统 | 1、支持GB28181协议级联； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、支持国网B协议级联（视频类）； |  |  |  |
|  |  | 3、支持报警级联； |  |  |  |
|  |  | 4、下级报警超时未处理，系统自动越级上报至上级平台，并在上级平台地图模块等地联动。 |  |  |  |
| 9 | AR全景系统模块 | 1、支持标签模板管理； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、支持标签叠加视频、图片、录像、文字和URL等内容； |  |  |  |
|  |  | 3、支持全景视频上叠加标签，通过标签查看叠加到标签的内容； |  |  |  |
|  |  | 3、支持枪球联动：手动定位、自动跟踪、手动跟踪； |  |  |  |
|  |  | 4、支持人群分布图：全局、区域人群密度报警，人群效果图，人数统计叠加； |  |  |  |
| 10 | 堤防精细化管理智能监管平台移动版市局 | 1、支持实时预览、录像回放、云台操作等基本功能。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、支持可视化展示设备安装区域或移动设备的实时位置。 |  |  |  |
|  |  | 3、支持显示部分前端设备的可视域和可视范围。 |  |  |  |
|  |  | 4、支持在地图上显示报警事件上报的实时位置。 |  |  |  |
|  |  | 5、支持在手机客户端人工上报报警事件。 |  |  |  |
|  |  | 6、支持移动端用户和PC平台端用户同步接收并处理报警事件。 |  |  |  |
|  |  | 7、支持根据目标定位信息和当前位置信息生成路线规划。 |  |  |  |
|  |  | 8、支持查询单兵、无人机和移动车载NVR的轨迹。 |  |  |  |
|  |  | 9、支持安卓和IOS。 |  |  |  |
| 11 | 监控控制电脑 | i5 16G 1T硬盘 独显 23英寸显示器 | 1 | 台 |  |
| 12 | EVS集中式存储 | 单控制器；高速缓存标配4G；设备高度4U；支持硬盘24个；1个管理口4个千兆口；可扩展2个万兆口；SAS接口2个；1个USB2.0和eSATA复用接口；1个RS232。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 6T硬盘 | 6000G；7200RPM；256M；SATA | 24 | 块 |  |
| 14 | 交换机 | 推荐接入8路200万像素 | 1 | 台 |  |
|  |  | 8*RJ45 10/100/1000M |  |  |  |
|  |  | 2*SFP 1000M（上行） |  |  |  |
|  |  | 交换容量28Gbps |  |  |  |
|  |  | 包转发率14.88Mpps |  |  |  |
|  |  | 支持STP、RSTP、MSTP 生成树协议 |  |  |  |
|  |  | 支持ERPS |  |  |  |
|  |  | 支持手工聚合和静态LACP协议聚合 |  |  |  |
|  |  | 支持二层特性包括vlan、IGMP Snooping、LLDP、ACL、QoS等 |  |  |  |
|  |  | 支持Web、SNMP和命令行管理 |  |  |  |
|  |  | 工作温度-40℃～+75℃ |  |  |  |
|  |  | 供电方式DC 48～57V |  |  |  |
|  |  | 电源不标配 |  |  |  |
| 15 | 运营商租用费 | 市水利局网络 | 1 | 条 | 5年费用 |
| 16 | 系统对接费用 | 对接大数据局相关系统（包含生态环境局水质对接、长航公安视频系统等费用） | 1 | 项 |  |
| （十四） | 南通市水利局其他预算 |  |  |  |  |
| 1 | 设计费 |  | 1 | 项 |  |
| 2 | 监理费 |  | 1 | 项 |  |
| 3 | 施工费 |  | 1 | 项 |  |
| 4 | 其他费 |  | 1 | 项 |  |

本项目所涉及的设备的安装所需的辅材（包括但不限于光缆、电源线等）均由供应商提供。

第五章 磋商响应文件格式

正（副）本

南通市大数据发展集团有限公司

南通市长江堤防精细化管理系统项目

投 标 文 件

供应商：（盖单位章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：（签字）

年  月  日

目  录

（1）专用印章授权函

（2）磋商函

（3）法定代表人（负责人）身份证明

（4）法定代表人（负责人）授权委托书

（5）廉洁磋商承诺书

（6）商务规范书偏离表

（7）技术规范书偏离表

（8）承诺书

（9）商务技术证明文件

（10）报价表

- 专用印章授权函（如有，没有可不填）

专用印章授权函

南通市大数据发展集团有限公司（代建人）：

我单位特授权在        （代建项目名称）的磋商活动中使用“（被授权印章名称）”，（被授权印章名称）与我公司公章具有同等法律效力。因使用“（被授权印章名称）”所引起的法律后果由我单位承担。

特此证明。

被授权印章：

（在此盖章）

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人（负责人）：（签字）

年   月   日

- 磋商函

投  标  函

致：【XX公司[代建人名称]】：

（供应商名称）（以下称“我方”）已仔细研究了（采购项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，包括澄清或者修改文件以及有关附件，我方将严格按照竞争性磋商文件要求递交符合要求的全部磋商响应文件。

我方承诺如下内容：

      - 我方的磋商响应文件包含第二章“供应商须知”规定的全部内容。

      - 我方承诺在竞争性磋商文件规定的磋商有效期内不修改、撤销磋商响应文件。我方承诺如果在规定的唱价时间后，在磋商有效期内撤回磋商响应文件将被贵方没收。

      - 我方在评选过程中根据评选委员会要求提供的符合相关规定的澄清文件，构成磋商响应文件的组成部分。

      - 我方同意提供贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料，并完全理解贵方不一定接受最低价的磋商。

      - 我方承诺不向第三方透露与采购相关的所有信息。

      - 如我方中选：

- 我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 我方承诺按照竞争性磋商文件的规定及合同约定履行相关责任和义务。

我方在此声明，所递交的磋商响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”规定的任何一种情形。如有弄虚作假，将承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的一切损失。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或者其委托代理人：（签字）

地址：

电话：

电子邮箱：

日期：XX年XX月XX日

- 法定代表人（负责人）身份证明

法定代表人（负责人）身份证明

供应商名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系【XX公司[供应商单位名称]】的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件(需同时提供正面及背面)

法定代表人（负责人）身份证正面复印件贴于此处

法定代表人（负责人）身份证背面复印件贴于此处

供应商名称：（盖单位公章）

日期：XX年XX月XX日

- 法定代表人（负责人）授权委托书

法定代表人（负责人）授权委托书

本人【XX [供应商法定代表人（负责人）姓名]】系 【XX公司[供应商名称]】的法定代表人（负责人），现委托【XX [委托代理人姓名]】为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义全权处理【XX项目[采购项目名称]】【签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改磋商响应文件，签订合同和处理一切有关事宜】，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

委托代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人（负责人）：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

委托代理人上级领导：（姓名）

联系方式（手机）：

日期：XX年XX月XX日

委托代理人身份证正面复印件贴于此处

委托代理人身份证背面复印件贴于此处

- 廉洁磋商承诺书

廉洁磋商承诺书

【南通市大数据发展集团有限公司】：

我公司自愿参加【   】采购项目，为保证采购活动公开、公平、公正，依据国家法律法规和廉洁从业相关规定，现承诺如下：

- 不以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取中选；

- 不与其他供应商相互串通磋商或订立攻守同盟；

- 不与采购人串通磋商；

- 不向采购人或评选委员会成员行贿，包括提供现金(礼金)、礼券、礼品、购物卡、有价证券等财物，或娱乐、宴请、旅游等活动，或支付应由其个人承担的学费、餐费、医药费等各种费用等；

- 不通过非正常渠道探听采购过程中应当保密的信息，包括(潜在)供应商的数量与名称、评选委员会成员名单和联系方式、其他供应商的磋商响应文件、评选情况及中选推荐意见等。

- 不私下接触采购人或评选委员会成员，利用人际关系干扰采购磋商活动；

- 不在办公场所、采购现场寻衅滋事、无理取闹或以其他手段非法干预、影响采购的过程和结果；

- 不捏造事实、伪造材料，或以非法取得的材料进行恶意投诉与诬陷；不毫无根据地散播不实消息，诋毁他人名誉，主观臆断反映问题与诉求。

- 不以低于成本的报价竞标；

- 不以其他方式排挤其他供应商的公平竞争。

- 在最近五年内参与的采购活动中没有行贿犯罪记录。

如发生任何违反本承诺的行为，除按法律法规接受处罚外，采购人有权否决我方本次磋商、宣布中选无效、暂停甚至取消我方参加采购人后续采购项目的磋商资格等。

供应商：                            （盖单位印章）

- 商务规范书偏离表

商务规范书偏离表

项目名称：采购编号：分包：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |

注：

（1）供应商应对竞争性磋商文件进行偏离说明，填写商务规范书偏离表，其他未填内容，均表明供应商满足竞争性磋商文件的要求（供应商无需再做点对点应答）。

（2）偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于竞争性磋商文件要求，负偏离指供应商的响应低于竞争性磋商文件要求。如无偏离，请在表中填写“无偏离”或“全部满足要求”，即表明供应商接受合同中的所有条款。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或者其委托代理人：（签字）

日期：XX年XX月XX日

- 技术规范书偏离表

技术规范书偏离表

项目名称：采购编号：分包：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件的合同条款 | 磋商响应文件偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 供应商应对竞争性磋商文件中的“第四章 技术标准和要求及产品内容”进行偏离说明，填写技术规范书偏离表，并加盖供应商公章。

- 供应商应对竞争性磋商文件中的“第四章 技术标准和要求及产品内容”中的主要设备性能参数的要求，带★号部分须提供权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章。

（3）偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于竞争性磋商文件要求，负偏离指供应商的响应低于竞争性磋商文件要求。如无偏离，请在表中填写“无偏离”或“全部满足要求”，即表明供应商接受合同中的所有条款。

（4）此表所填内容为供应商根据技术标准和要求偏离的所有内容，其他未填内容，均表明供应商满足竞争性磋商文件的要求（供应商无需再做点对点应答）

供应商：（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或者其委托代理人：（签字）

日期：XX年XX月XX日

- 承诺书

承诺书

致    代建人      ：

我公司为，现参与项目的采购活动，现承诺如下：

- 我公司承诺可以开具符合甲方要求的增值税专用发票；

- 我公司承诺具有良好的银行资信和商业信誉；无处于被责令停业；财产被接管，冻结，破产状态。

3、我公司承诺不存在下列情形之一：

为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

被责令停业或破产状态的；

被暂停或取消磋商资格的；

财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的；

在最近三年内骗取中选情形的；

在最近三年内因严重违反合同约定被解除合同/协议，或取消供应商资格的；

在最近五年内参与的采购活动中有行贿犯罪记录的；

4、我公司承诺，不是联合体磋商。

5、我公司承诺，所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的技术规范要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由我公司负全责

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：XX年XX月XX日

- 商务技术证明文件

包含但不限于以下内容，本条对格式及相关内容不作具体要求，请供应商结合竞争性磋商文件及评选办法的相关内容自行编写。

- 系统设计方案（供应商结合详细评审打分办法，自行编写）

- 勘查设计方案（供应商结合详细评审打分办法，自行编写）

- 投标产品的技术参数、功能等符合情况（供应商结合详细评审打分办法，自行编写）

- 供应商综合实力（供应商结合详细评审打分办法，自行编写）

- 项目实施方案（供应商结合详细评审打分办法，自行编写）

- 售后、运维服务（供应商结合详细评审打分办法，自行编写）

- 10.磋商一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 磋商报价（元） | 项目完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 南通市长江堤防精细化管理系统项目服务 | 大写： 小写： | 完全响应磋商文件要求 |

磋商供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）或被委托授权人（签字）：

日期：    年     月     日

注：

- 本表式，不得自行改动。

（2） 磋商报价中应包含：所投项目及设备、备品、备件和税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、保管、现场安装、吊装、制作安装调试、水电费、总包配合、通过竣工验收并交付使用前设备的保管费、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用，以及供应商企业利润、税金、招标代理费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有各项应有费用。